ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОВЕДУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОВЕДУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	15

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17

2.1.	Экономико-географическое положение	17

2.2.	Административно-территориальное устройство. Границы	19

2.3.	Историко-градостроительный анализ территории Староведугского сельского поселения	19

2.4.	Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал	20

2.4.1	Климат	20

2.4.2	Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы	21

2.4.3	Водные ресурсы	21

2.4.4	Почвенные ресурсы	22

2.4.5	Лесосырьевые ресурсы	22

2.4.6	Система особо охраняемых природных территорий	22

2.4.7	Ландшафтно-рекреационный потенциал	22

2.5.	Население и демография сельского поселения	23

2.6.	Экономическая база и анализ бюджета	27

2.7.	Земельный фонд сельского поселения и категории земель	29

2.7.1	Земли населенных пунктов	29

2.7.2	Земли сельскохозяйственного назначения	30

2.7.3	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	31

2.7.4	Земли особо охраняемых территорий и объектов	32

2.7.5	Земли лесного фонда	33

2.7.6	Земли водного фонда	33

2.7.7	Земли запаса	34

2.8.	Функциональное зонирование территории Староведугского сельского поселения	35

2.9.	Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	40

2.9.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия	42

2.9.2.	Зоны охраны воинских захоронений	49

2.9.3.	Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	50

2.9.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	55

2.9.5.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	58

2.9.6.	Зоны затопления и подтопления	60

2.9.7.	Санитарно-защитные зоны	63

2.10.	Объекты капитального строительства поселения	67

2.10.1.	Объекты социальной инфраструктуры Староведугского сельского поселения	68

2.10.2.	Транспортная инфраструктура	76

2.10.3.	Инженерная инфраструктура	79

2.10.4.	Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	90

2.10.5.	Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения	92

2.10.6.	Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами твердых коммунальных отходов и местами захоронения	93

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ	95

3.1	Базовый прогноз численности населения Староведугского сельского поселения.	95

3.2	Предложения по развитию Староведугского сельского поселения	96

3.2.1.	Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Староведугского сельского поселения и переводу земельных участков из одной категории в другую:	96

3.2.2.	Предложения по усовершенствованию и развитию функционального зонирования:	97

3.2.3.	Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Староведугского сельского поселения:	99

3.2.4.	Предложения по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Староведугского сельского поселения:	99

3.2.5.	Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:	99

3.2.6.	Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:	101

3.2.7.	Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами  жилищного строительства:	101

3.2.8.	Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:	102

3.2.9.	Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения:	104

3.2.10.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения – местами (площадками) накопления ТКО и местами захоронений:	104

3.2.11.	Предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:	104

3.2.12.	Предложения по охране окружающей среды:	105

4.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	107

5.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	109

6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	110

7.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	117

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	118

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	120

7.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	122

7.4. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	125

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	129

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	130

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	131

11. ПРИЛОЖЕНИЕ	133

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОВЕДУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

| 1. | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.1. | Том I «Положение о территориальном планировании Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области» |
| 1.2. | Приложение к Тому I «Сведения о границах населенных пунктов села Старая Ведуга, хутора Каменка» |
|  | Приложение к Тому I «Сведения о границах населенных пунктов хутора Весёлая Долина, хутора Рогачиха, хутора Устье, хутора Яновка, села Поляна, села Старая Ольшанка» |
| Графическая часть |  |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 1.4. | Карта функциональных зон территории поселения |
| 1.5. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
|  | ТОМ II |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовая часть |  |
| 2.1. | Том II «Материалы по обоснованию генерального плана Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области» |
| Графическая часть |  |
| 2.2. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения |
| 2.3. | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.4. | Карта комплексного анализа территории поселения с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия и объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения |
| 2.5. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2.6. | Фрагмент карты границ населенных пунктов. Границы села Старая Ведуга, хутора Каменка |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области разработан БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 18.03.2026 № 230, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу, содержанию указанного документа территориального планирования, а также цифровому описанию местоположения границ населенных пунктов.

Генеральный план выполняется с целью обоснования и формирования решений, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития территории муниципального образования Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области (далее также – МО, поселение), создание комфортных условий для проживания населения, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение экологического равновесия, санитарного благополучия, а также улучшение инвестиционного климата.

Основными задачами Генерального плана являются:

- учет положений утвержденных документов стратегического планирования, в том числе стратегий социально-экономического развития Воронежской области и Семилукского муниципального района, программ и решений, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- учет утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Воронежской области, Семилукского муниципального района, в том числе планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения;

- обеспечение согласованности положений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области;

- учет градостроительных ограничений;

- уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Воронежской области;

- установление (уточнение) границ населенных пунктов, входящих в состав Староведугского сельского поселения.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен комплексный анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В Генеральном плане Староведугского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений:

- I очередь – 2036 г.;

- II очередь – 2046 г.

Нормативная база:

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2025 N 615-р «Об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года»;

- Закон Воронежской области от 07.07.2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»;

- Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж»;

- Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области»;

- Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» (вместе с «Правилами разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления»)»;

- Приказ Минсельхоза России от 11.11.2024 №677 «Об утверждении Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Постановление Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается»;

- Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»);

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999);

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

а также сводами правил, санитарными правилами и нормами:

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 31-110-2003. «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194)»;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги»;

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»;

- СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003»;

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 115.13330.2016 «Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;

- СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 08.08.2025 N 470/пр)»;

- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стандарты:

- ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст);

- ГОСТ Р 22.0.03-2022 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2020 № 644-ст).

Генеральный план выполнен на основе данных, предоставленных ведомствами и администрацией Староведугского сельского поселения:

- Паспорта Староведугского сельского поселения за 2020-2024 годы;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 1 декабря 2025 года), утвержденный Законом Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ;

- Картографические материалы Староведугского сельского поселения;

- Данные анкетного обследования;

- Предоставленные ответы на запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Староведугского сельского поселения;

- Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При разработке генерального плана Староведугского сельского поселения учитывались:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 №741-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (в действующей редакции);

- Постановление Правительства Воронежской области от 30.12.2025 г. № 844 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

- Постановление Правительства Воронежской области от 30.12.2025 г. № 843 «Об утверждении адресного (пообъектного) перечня предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

- Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ (в редакции закона Воронежской области от 23.12.2019 № 165-ОЗ) «О Стратегии социально- экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

- Схема территориального планирования Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области от 24.11.2011 № 291 (с последующими изменениями и дополнениями);

- Генеральный план Староведугского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от 06.08.2012 № 104 (в ред. реш. от 06.03.2023 № 91);

- Решение Совета народных депутатов Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2022-2026 гг.» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Решение Совета народных депутатов Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района от 19.06.2017 № 62 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Решение Совета народных депутатов Староведугского сельского поселения Семиукского муниципального района Воронежской области от 26.09.2017 № 67 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Староведугского сельского поселения Семилукского муницпального района Воронежской области на 2018-2033 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Экономико-географическое положение

Староведугское сельское поселение расположено в западной части Семилукского муниципального района. Поселение граничит: на западе и юго-западе – с Курской областью, на севере – с Новосильским сельским поселением Семилукского муниципального района, на северо-востоке с Землянским сельским поселением Семилукского муниципального района, на востоке и юго-востоке - с Нижневедугским сельским поселением Семилукского муниципального района.

Местоположение Староведугского сельского поселения в современном административно-территориальном устройстве Семилукского муниципального района

В состав Староведугского сельского поселения  входят 8 населенных пунктов: село Старая Ведуга, хутор Весёлая Долина, хутор Каменка, хутор Рогачиха, хутор Устье, хутор Яновка, село Старая Ольшанка, село Поляна. Административный центр поселения – село Старая Ведуга расположено в 55 километрах от административного центра муниципального района – город Семилуки. Через территорию Староведугского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения Въезд на территорию села Старая Ведуга с севера- и юго-востока осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 20 ОП РЗ Н 8-28 «Нижняя Ведуга-Старая Ольшанка».

По территории поселения протекают реки Ведуга, Ольшанка и Гнилуша. Так же имеется несколько прудов и озер.

Выгодное экономико-географическое положение, накопленный экономико-производственный потенциал, оптимальное сочетание природно-климатических и ландшафтных факторов – создают благоприятные возможности для дальнейшего градостроительного развития поселения.

Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2025 года)

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населённые пункты) | Кол-во жителей на 01.01.2025 года | Кол-во жителей на 01.01.2021 года | Кол-во жителей на 01.01.2011 года | Расстояние (км) |  | Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Староведугское сельское поселение |  | 1581 | 1654 | 1783 |  |  | 18971,81 |
|  | село Старая Ведуга |  | 1144 | 1208 | Центр | 55 | 1317,16 |
|  | хутор Весёлая Долина |  | 10 | 5 | 15 |  | 15,46 |
|  | хутор Каменка |  | 83 | 120 | 5 |  | 151,45 |
|  | хутор Рогачиха |  | 6 | 6 | 10 |  | 17,78 |
|  | хутор Устье |  | 24 | 19 | 13 |  | 81,51 |
|  | хутор Яновка |  | 5 | 1 | 13 |  | 12,69 |
|  | село Старая Ольшанка |  | 350 | 382 | 7 |  | 367,79 |
|  | село Поляна |  | 32 | 42 | 5 |  | 128,66 |

По данным, предоставленным администрацией Староведугского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2026 год на территории проживает 1581 человек, в том числе по населенным пунктам:

- с. Старая Ведуга – 1210 чел;

- с. Старая Ольшанка – 253 чел;

- с. Поляна – 17 чел;

- х. Каменка – 72 чел;

- х. Устье – 18 чел;

- х. Яновка – 3 чел;

- х. Рогачиха – 1 чел;

- х. Весёлая Долина – 7чел.

Административный центр поселения – село Старая Ведуга по численности населения относится к средним сельским населенным пунктам (численность от 200 до 3000 человек).

В настоящем проекте для расчётов обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, а также обеспеченности жилым фондом, принята численность населения согласно данным, предоставленным администрацией Староведугского сельского поселения.

Вышеуказанная численность населения будет принята для расчетов технико-экономических показателей генерального плана.

  - Административно-территориальное устройство. Границы

Границы и статус Староведугского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» (далее – Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ).

Законом Воронежской области от 30.11.2009 №145-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Семилукского муниципального района Воронежской области» Староведугское сельское поселение было преобразовано путем объединения Староведугского и Староольшанского сельских поселений Семилукского муниципального района Воронежской области в Староведугское сельское поселение, с административным центром в селе Старая Ведуга.

Согласно описанию, представленному в Законе Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ, общая площадь в границах поселения составляет 18971,28 га.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения, утвержденные законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ.

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Границы населенных пунктов, входящих в состав Староведугского сельского поселения, утверждены, сведения о границах внесены в ЕГРН.

Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы населенных пунктов определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Староведугского сельского поселения составляет 2092,18 га.

  - Историко-градостроительный анализ территории Староведугского сельского поселения

Село Старая Ведуга

Расположено по берегам р. Ведуга. Основано в 1663-1665 гг. выходцами из Орла и Тулы. В 1861 г. построена каменная Покровская церковь. В июле 1942 – январе 1943 годов  село было оккупировано немецко-фашистскими войсками. В центре села расположена Братская могила 1942-1943 гг. Здесь похоронено более 50 воинов разных частей 40-й и 6-й армий, 75-го укрепрайона. Основное число похороненных относится к 111-й отдельной стрелковой бригаде. Известны фамилии пяти офицеров и 36 солдат и сержантов.

Хутор Каменка

Расположен в северо-западной части поселения. Объединен с с. Архангельское. Основаны во второй половине 19 века. В 1859 г.

Хутор Веселая Долина (Кривошеевка)

Расположен в восточной части поселения при р. Ведуга.

Хутор Устье

Расположен при впадении в р. Ведуга р. Ольшанка. Основан в начале 19 века.

Хутор Яновка (Рыбинка)

Расположен при р. Ведуга. Именовался сельцом Рыбным.

Хутор Рогачиха

Расположен в южной части поселения.

Село Старая Ольшанка

Расположено в восточной части поселения, по берегам р. Ольшанка. Основано в 1660-е гг. мелкими служилыми людьми. В 1670 г. здесь была выстроена деревянная Архангельская церковь. В 1790 г. на высоком правом берегу р. Ольшанка была выстроена каменная церковь Святой Троицы, перестроенная в 1881 г.

В июле 1942 г. – январе 1943 г. село было оккупировано немецко-фашистскими войсками. В центре села находится братская могила 1943г. Здесь захоронены офицер и 9 солдат, павшие в боях за освобождение села в январе 1943г. номера частей неизвестны. В 1946 г. над могилой был поставлен обелиск, замененный в 1974 г. скульптурным памятником.

Село Поляна (Орлиное гнездо)

Расположено в центральной части поселения.

Военно-мемориальные объекты (символические), расположенные на территории Староведугского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камень памяти мирным жителям, замученных фашистами в годы ВОВ | 1941-1945 | с. Старая Ведуга |

  - Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал

    - Климат

Климат на территории Староведугского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В климате четко выражены все сезоны года. Зима длится от 4,5 до 5 месяцев. Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град. Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

    - Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение, рельеф

Территория Староведугского сельского поселения относится к территории возвышенных эрозионных равнин с покровными суглинками, приуроченными к Среднерусской возвышенности. На территории поселения экзогенные геологические процессы представлены двумя типами овражной эрозией и оползневыми процессами. Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит широко. Оползневые процессы связаны с обширной развивающейся овражной сетью. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Кроме того, важную роль в развитии оползневых процессов играют атмосферные осадки. Оползневые процессы на территории поселения развиты довольно широко, наиболее крупные оползни проявлены в овраге в северо-западной части.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным единого фонда геологической информации о недрах и государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, на территории поселения месторождения общераспространенных полезных ископаемых с утвержденными запасами не выявлены.

    - Водные ресурсы

Подземные воды

Территория Староведугского сельского поселения располагается в зоне Девицкого гидрологического района. Пресные подземные воды приурочены к основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Гидрологическая сеть территории Староведугского сельского поселения представлена реками Ведугой, Ольшанкой и Гнилушей.

Характеристика водотоков

| № п\п | Название водотока | Исток | Устье | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | река Ольшанка | у с. Новосильское (Семилукский муниципальный район) | река Ведуга (лв.) | 23,5 |
| 2 | река Ведуга | Касторенский район (Курская область) | река Дон (пр.) | 94,0 |
| 3 | река Гнилуша у с. Нижняя Ведуга | у с. Владимировка (Курская область) | река Ведуга (пр.) | 23,4 |

Питание рек смешанное: зимой – преимущественно подземными водами, весной – талыми, летом и осенью – дождевыми и подземными, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения.

    - Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы Староведугского сельского поселения преимущественно представлены черноземами типичными и выщелоченными, а также аллювиальными пойменными почвами.

Изменение количественного и качественного состава почв, а также снижение ее плодородности происходит преимущественно в результате природных и антропогенных факторов, приводящих, в частности, к водной и ветровой эрозия, а также загрязнению почв.

    - Лесосырьевые ресурсы

Леса на территории поселения представлены землями Семилукского лесничества. Кроме того, имеются отдельные облесенные участки по балкам и оврагам. В лесном фонде преобладают дубовые и сосновые насаждения. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь, предотвращения заносов крупных дорог песком и снегом.

    - Система особо охраняемых природных территорий

На территории Староведугского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

    - Ландшафтно-рекреационный потенциал

Ценные естественные ландшафты на территории поселения создают предпосылки для развития водного, экологического, познавательного, активного оздоровительного туризма и стационарной курортной, бивачной и кемпинговой рекреации.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

  - Население и демография сельского поселения

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

При разработке данного раздела учтены материалы Паспортов Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района за 2021-2024 г.г. и данные, предоставленные Администрацией Староведугского сельского поселения.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Староведугского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2026г. составляет 1581 человек, в том числе по населенным пунктам:

- с. Старая Ведуга– 1210 чел.;

- с. Старая Ольшанка – 253 чел.;

- с. Поляна – 17 чел.;

- х. Каменка – 72 чел.;

- х. Устье – 18 чел.;

- х. Яновка – 3 чел.;

- х. Рогачиха – 1 чел.;

- х. Весёлая Долина – 7 чел.

Основные показатели движения населения Староведугского сельского поселения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 1481 | 1622 | 1612 | 1581 | 1581 |
| Число родившихся, чел. | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Число умерших, чел. | 39 | 25 | 31 | 33 | 36 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -37 | -20 | -26 | -28 | -36 |
| Миграция: |  |  |  |  |  |
| Число прибывших, чел. | 125 | 194 | 51 | 36 | 38 |
| Число выбывших, чел. | 76 | 33 | 35 | 39 | 17 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +49 | +161 | +16 | -3 | +21 |
| Общий прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +12 | +141 | -10 | -31 | -15 |

Для динамики численности населения последних лет (2021-2025 г.г.) Староведугского сельского поселения характерны, как положительные, так и отрицательные показатели. За анализируемый период численность постоянного населения увеличилась на 6,7% за счет механического прироста в 2021 и 2022 г.г.

Коэффициент рождаемости колеблется в пределах 0,0-3,2‰, а коэффициент смертности – 26,3-15,4‰.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Коэффициент механического прироста населения имеет как положительные, так и отрицательные показатели и колеблется в пределах (-1,9)-99,3‰.

Динамика возрастной структуры населения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел./% | 219/14,8 | 250/15,4 | 237/14,7 | 241/15,2 | 241/15,2 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел./% | 809/54,6 | 899/55,4 | 938/58,2 | 898/56,8 | 898/56,8 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел./% | 453/30,6 | 473/29,2 | 437/27,1 | 442/28,0 | 442/28,0 |
| Итого (чел./%): | 1481/ 100,0 | 1622/ 100,0 | 1612/ 100,0 | 1581/ 100,0 | 1581/ 100,0 |

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2025 г. составила 15,2%.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 28,0%.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю моложе трудоспособного возраста населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 56,8%.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Структура занятых в экономике сельского поселения представлена в таблице ниже:

Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Численность работников – всего, чел. | 809 | 899 | 938 | 898 | 898 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на предприятиях (организациях) населенного пункта, | 462 | 599 | 444 | 482 | 384 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство | 388 | 522 | 364 | 416 | 324 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  | образование | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17 | 17 | 26 | 9 | 9 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 | 2 | - | - | - |
|  | транспорт и связь | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
|  | обрабатывающие производства | 1 | 1 | - | 7 |  |
|  | гостиницы и рестораны | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
|  | финансовая деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения составляют занятые в сфере сельского хозяйства.

Занятость и безработица

Показатели по структуре трудовых ресурсов поселения

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. | 809 | 899 | 938 | 898 | 898 |
| 2 | Количество работающих в отраслях экономики, чел. | 462 | 599 | 444 | 482 | 384 |
| 3 | Общая численность безработных, чел. | 45 | 40 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Безработные, зарегистрированные в службе занятости, чел. | 10 | 9 | 2 | 4 | 4 |

Общая доля безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости составила 0,4% в 2025г. и снизилась на 0,8% по сравнению с 2021г.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

  - Экономическая база и анализ бюджета

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Рассматривая экономический потенциал сельского поселения, следует отметить его аграрную и рекреационную направленность. Основа сельского хозяйства – животноводство и выращивание зерновых культур, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие почв.

На территории Староведугского сельского поселения действует 13 ед. КФХ, посевные площади сельскохозяйственных культур которых составили 1137,0 га, поголовье скота составило: КРС – 53 гол. Количество ЛПХ, действующих на территории поселения, составило 718 ед. Их поголовье скота включает: КРС – 180 гол., свиньи – 46 гол., овцы и козы – 213 гол., птица – 4390 гол..; а также посевные площади сельскохозяйственных культур в размере 175,0 га.

Сельскохозяйственные предприятия Староведугского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности (ОКВЭД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ООО «Авангард Агро-Воронеж» | 397837, Воронежская область, Острогожский район, п. Элеваторный, ул. Рабочая, д. 1 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (01.11) |
|  | ООО «Агрокультура Воронеж» | 394016, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 19Б, офис 418 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (01.11) |
|  | ООО «Ольшанка» | 394009, Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д. 8 | Выращивание зерновых культур (01.11.1) |

Анализ бюджета поселения

Одной из основных задач экономического  развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

Бюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | за 2024 год | за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности) - всего | тыс.руб. | 21862,0 | 27073,8 |
| 1.1 | Налог на доходы физических лиц | тыс.руб. | 102,1 | 114,0 |
| 1.2 | Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | 6,0 | 287,5 |
| 1.3 | Налоги на имущество | тыс.руб. | 3586,2 | 3618,6 |
|  | - налог на имущество организаций | тыс.руб. | 249,1 | 150,2 |
|  | - земельный налог | тыс.руб. | 3337,1 | 3468,4 |
| 1.4 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс.руб. | 22,0 | 22,0 |
| 1.5 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс.руб. | 1,0 | 87,1 |
| 1.6 | Прочие неналоговые доходы | тыс.руб. | 71,1 | - |
| 1.7 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 18073,6 | 22944,6 |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 17938,6 | 22828,9 |
|  | - Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 2212,0 | 2588,0 |
|  | - Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 136,2 | 164,1 |
|  | - Иные межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 15590,4 | 20076,8 |
|  | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс.руб. | 3788,4 | 4129,2 |
| 2 | Расходы местного бюджета - всего | тыс.руб. | 21915,3 | 27880,0 |
|  | - Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 4790,5 | 6267,0 |
|  | - Национальная оборона | тыс.руб. | 136,2 | 164,1 |
|  | - Национальная экономика | тыс.руб. | 12604,6 | 19031,9 |
|  | - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | - | 12,5 |
|  | - Охрана окружающей среды | тыс.руб. | 2097,0 | - |
|  | - Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 949,9 | 947,0 |
|  | - Культура, кинематография и средства массовой информации | тыс.руб. | 751,4 | 816,2 |
|  | - Социальная политика | тыс.руб. | 585,7 | 641,3 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | тыс.руб. | -53,3 | -806,2 |

Собственные доходы Староведугского сельского поселения составили 17,3% и 15,2% в 2024г., 2025г. соответственно от общего дохода, что говорит о высокой дотационности бюджета. Основную часть собственных доходов местного бюджета составляет земельный налог – 88,1% и 84,0% в 2024г. и 2025г. соответственно.

Стоит указать, что регулирование процесса формирования доходов с помощью межбюджетных трансфертов приводит к снижению бюджетной активности органов власти. Увеличение стабильности и предсказуемости доходов местных бюджетов зависит от повышения уровня финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления, за счет собственных доходов.

На сегодняшний день главным источником привлечения доходов в бюджет остаются поступления от местных налогов и сборов. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития сельского поселения необходим поиск внутренних ресурсов, сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

  - Земельный фонд сельского поселения и категории земель

В рамках настоящего генерального плана картографическим методом с использованием геоинформационной системы ПАНОРАМА (с учетом сведений о границах населенных пунктов и земельных участках, содержащихся в ЕГРН) произведен подсчет площадей земель категорий: земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны; земли лесного фонда.

Остальные земли сельского поселения по умолчанию отнесены к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Категорий земель запаса и земель водного фонда на территории сельского поселения не зарегистрировано, и хотя на территории Староведугского сельского поселения имеются поверхностные водные объекты, достоверно посчитать их площадь не представляется возможным.

Сведения о распределении земель по категориям на территории Староведугского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Количество, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | Земли населенных пунктов | 2092,18 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 14981,29 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 33,39 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
|  | Земли лесного фонда | 1864,42 |
|  | Земли водного фонда | - |
|  | Земли запаса | - |

Во избежание разночтений после утверждения Генерального плана и осуществления мероприятий по установлению границ населенных пунктов МО требуется проведение мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Староведугского сельского поселения с внесением соответствующих изменений в учётную документацию.

    - Земли населенных пунктов

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 ЗК РФ: «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 ГрК РФ, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Органы местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения ЕГРН, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.

Границы населенных пунктов, входящих в состав Староведугского сельского поселения, утверждены, сведения о границах внесены в ЕГРН. Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы населенных пунктов определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Староведугского сельского поселения составляет 2092,18 га, в том числе:

- с. Старая Ведуга – 1316,96 га;

- с. Старая Ольшанка – 367,47 га;

- с. Поляна – 128,66 га;

- х. Каменка – 151,65 га;

- х. Устье – 81,51 га;

- х. Яновка – 12,69 га;

- х. Рогачиха – 17,78 га;

- х. Весёлая Долина – 15,46 га.

В рамках настоящего генерального плана в отношении населенных пунктов села Старая Ведуга, села Старая Ольшанка проведены работы по корректировке координатного описания границ в целях приведения к сведениям ЕГРН.

Генеральный план дополнен приложениями к Тому I «Сведения о границах населенных пунктов села Старая Ведуга, хутора Каменка», «Сведения о границах населенных пунктов хутора Весёлая Долина, хутора Рогачиха, хутора Устье, хутора Яновка, села Поляна, села Старая Ольшанка» и Фрагментом карты границ населенных пунктов. Границы села Старая Ведуга, хутора Каменка.

    - Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности, либо на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

В соответствии со ст. 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Староведугского сельского  поселения, составляет 14981,29  га.

    - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 1 ст. 87 ЗК  РФ «землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения)».

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Согласно п. 3 ст. 87 ЗК РФ в состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Староведугского сельского поселения составляет 33,39 га.

    - Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии со ст. 94 ЗК РФ «К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим».

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

  - особо охраняемых природных территорий;

  - природоохранного назначения;

  - рекреационного назначения;

  - историко-культурного назначения;

  - особо ценные земли.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральным законодательством в сфере особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, земли особо охраняемых территорий и объектов на территории Староведугского сельского поселения не зарегистрированы.

    - Земли лесного фонда

В соответствии с п. 1. ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным кодексом и лесным законодательством.

В соответствии со ст. 6.1. Лесного кодекса РФ к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Лесной фонд в границах Староведугского сельского поселения представлен лесонасаждениями Семилукского лесничества Воронежской области, установленным  Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.03.2022 № 234 «Об установлении границ Семилукского лесничества в Воронежской области».

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, площадь земель лесного фонда на территории Староведугского сельского поселения составляет 1864,42 га.

    - Земли водного фонда

В соответствии со ст. 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

В соответствии с ст. 5 Водного кодекса РФ поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота (низинные, переходные, верховые);

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального отлива;

2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;

4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. Требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если водные объекты полностью находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель других категорий, такие земли не относятся к землям водного фонда.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным законодательством.

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации; водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

На территории муниципального образования расположены поверхностные водные объекты. Сведения о границах водоохранных и прибрежных зон, а также береговых линий внесены в ЕГРН не от всех поверхностных водных объектов. Точное определение площади земель водного фонда картографическим методом при использовании геоинформационных систем, в которых ведется разработка документов территориального планирования, не представляется возможным.

В соответствии со сведениями ЕГРН, земли водного фонда на территории поселения под поверхностными водными объектами не зарегистрированы..

    - Земли запаса

В соответствии со ст. 103 ЗК РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, земли запаса на территории поселения не зарегистрированы.

  - Функциональное зонирование территории Староведугского сельского поселения

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории Староведугского сельского поселения является одним из базовых инструментов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий МО. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон. Параметры функциональных зон проектом установлены на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Староведугского сельского поселения.

Функциональные зоны на территории Староведугского сельского поселения определяются по фактическому использованию:

Параметры функциональных зон на территории Староведугского сельского поселения

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадь функциональных зон в границах населенных пунктов: |  |  |
| село Старая Ведуга |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1163,49 |
|  | Общественно-деловая зона | 12,41 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,52 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 18,76 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 83,85 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 27,83 |
|  | Зона кладбищ | 3 |
|  | Территории, занимаемые поверхностными водными объектами | 7,1 |
| ИТОГО |  | 1316,96 |
| хутор Каменка |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 139,42 |
|  | Общественно-деловая зона | 0,39 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 1,8 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 10,04 |
| ИТОГО |  | 151,65 |
| хутор Рогачиха |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,78 |
| ИТОГО |  | 17,78 |
| село Старая Ольшанка |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 323,79 |
|  | Общественно-деловая зона | 9,37 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 3,97 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 24,25 |
|  | Зона кладбищ | 5,62 |
|  | Территории, занимаемые поверхностными водными объектами | 0,47 |
| ИТОГО |  | 367,47 |
| хутор Устье |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51,24 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 29,05 |
|  | Территории, занимаемые поверхностными водными объектами | 1,22 |
| ИТОГО |  | 81,51 |
| хутор Яновка |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,63 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 1,06 |
| ИТОГО |  | 12,69 |
| хутор Весёлая Долина |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,46 |
| ИТОГО |  | 15,46 |
| село Поляна |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 128,66 |
| ИТОГО |  | 128,66 |
| ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  | 2092,18 |
| Площадь функциональных зон за границами населенных пунктов: |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,24 |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | 33,15 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 42,65 |
| Зона кладбищ |  | 1,36 |
| Площадь территорий, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются: |  |  |
| Сельскохозяйственные угодья |  | 14937,28 |
| Леса |  | 1864,42 |
| ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  | 18971,28 |

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны дифференцируются по типам, этажности и плотности застройки. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с местными особенностями, в том числе социально-демографическими, климатическими, бытовыми, а также с действующими архитектурно-градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к жилой среде, с учетом возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Жилые зоны настоящим Генеральным планом устанавливаются во всех населенных пунктах поселения.

Жилые зоны на территории населённых пунктов Староведугского сельского поселения представлены индивидуальной жилой застройкой до 3 этажей.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки перечисленными и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения технических регламентов и иных нормативных требований.

Общественно-деловые зоны настоящим Генеральным планом устанавливаются в с. Старая Ведуга, с. Старая Ольшанка и х. Каменка.

Производственные зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки.

Настоящим генеральным планом устанавливаются:

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий, могут включать в себя:

- объекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

- объекты, сооружения, связанные с разведением сельскохозяйственных животных и птицы, производством кормов;

- объекты, связанные с производством продукции животноводства, разведением племенных животных, производством и использованием племенной продукции (материала), зданий, сооружений, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

- объекты, связанные с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих, здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

В отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами таких объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Настоящим Генеральным планом производственные зоны сельскохозяйственных предприятий устанавливаются в с. Старая Ведуга, с. Старая Ольшанка и за границами населенных пунктов.

Зоны транспортной инфраструктуры

В зоне транспортной инфраструктуры размещаются:

- объекты автомобильного транспорта;

- объекты железнодорожного транспорта;

- объекты воздушного транспорта;

- объекты водного транспорта;

- объекты трубопроводного транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры иных видов;

- улично-дорожная сеть;

- стоянки и парковки автотранспорта;

- объекты по обслуживанию автотранспорта;

- АЗС и АГЗС.

Настоящим Генеральным планом зоны транспортной инфраструктуры устанавливаются в с. Старая Ведуга, х. Каменка, х. Яновка, с. Старая Ольшанка и за границами населенных пунктов.

Зоны инженерной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты водоснабжения;

- объекты водоотведения;

- объекты теплоснабжения;

- объекты газоснабжения;

- объекты электроснабжения;

- объекты связи;

- объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

Настоящим Генеральным планом зоны инженерной инфраструктуры устанавливаются в с. Старая Ведуга и за границами населенных пунктов.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждениями (сады, виноградники и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, растениеводства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Настоящим Генеральным планом зоны сельскохозяйственного использования устанавливаются в с. Старая Ведуга, х. Каменка и х. Устье.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других зон.

Зоны кладбищ

Предназначены для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Настоящим Генеральным планом зоны кладбищ устанавливаются в с. Старая Ведуга, с. Старая Ольшанка и за границами населенных пунктов.

Территории, занимаемые водными объектами

В границах населенных пунктов Староведугского поселения расположены поверхностные водные объект: река Ведуга и река Ольшанка. Площадь территорий, занятых поверхностным водным объектом в границах населенных пунктов определена картографическим методом на основании сведений, внесенных в ЕГРН (границы водоохранных и прибрежных зон, а также береговых линий).

  - Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий;

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

ЗОУИТ на территории Староведугского сельского поселения

| № п/п | Наименование ЗОУИТ | Наличие на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | - |
|  | Защитная зона объекта культурного наследия | + |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | + |
|  | Охранная зона железных дорог | - |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | - |
|  | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | + |
|  | Приаэродромная территория | - |
|  | Зона охраняемого объекта | - |
|  | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | - |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | - |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; | - |
|  | Водоохранная зона | + |
|  | Прибрежная защитная полоса | + |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | - |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | - |
|  | Зоны затопления и подтопления | + |
|  | Санитарно-защитная зона | - |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | - |
|  | Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | + |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал | - |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона | - |
|  | Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | - |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | - |
|  | Охранная зона тепловых сетей | - |

    - Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Зоны охраны не устанавливаются в отношении следующих объектов культурного наследия (постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации»):

а) полностью скрытые в земле и (или) под водой, в том числе объекты археологического наследия;

б) мемориальные квартиры, а также отдельные помещения в зданиях и сооружениях, предметом охраны которых являются исключительно архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, интерьер таких помещений;

в) произведения монументального искусства в случае, если для их создания, возведения, установки не требуется разрешение на строительство;

г) достопримечательные места;

д) некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей;

е) памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательных мест (в случае если утверждены требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах достопримечательного места).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи, за исключением проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом особенностей, предусмотренных статьей 56.1 настоящего Федерального закона.

- изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

- строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

-в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

На территории Староведугского сельского поселения располагается 1 объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 4 выявленных объекта культурного наследия.

Для выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении по охране объектов культурного наследия по Воронежской области.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 23.01.2026)

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Адрес | Документ о принятии на гос. охрану | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зон охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Церковь Троицы | 1881 г. | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 3 | № 219 | Установлены приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2025 №71-01-05/7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Семилукского муниципального района Воронежской области» | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 19.11.2019 № 71-01-07/298 (ред. от 08.07.2025) «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не установлены |

Принятые сокращения:

№ 219 – Решение исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 17.04.1987 № 219 «О мерах по совершенствованию работы по охране памятников истории и культуры в Воронежской области в свете постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О работе советских и хозяйственных органов Пензенской области по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области (по состоянию на 23.01.2026)

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Основание включения в перечень | Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |
|  | Одиночный курган у с. Весёлая Долина | - | с. Весёлая Долина | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ | Не установлены |
|  | Курганная группа 1 у с. Весёлая Долина | - | с. Весёлая Долина | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ | Не установлены |
|  | Новосильское. Могильник курганный | - | с. Новосильское | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ | Не установлены |
|  | Новосильское. Могильник курганный 1 | - | с. Новосильское | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ | Не установлены |

    - Зоны охраны воинских захоронений

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (далее – Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1) сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.

Воинские захоронения, расположенные на территории поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Воинское захоронение № 80 | 1941-1945 | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, уч. № 24п |
| 2. | Воинское захоронение № 81 | 1941-1945 | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, уч. № 7п |
| 3. | Могила неизвестного солдата | - | у с. Старая Ведуга |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений, признанных объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, в местах, где они расположены, устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1.

Правила землепользования и застройки разрабатываются и изменяются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Граждане и юридические лица несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на земельных участках, правообладателями которых они являются.

В случае обнаружения на земельных участках (части земельных участков) костных останков и (или) надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, их частей (далее - старые захоронения) граждане и (или) юридические лица, которым принадлежат данные земельные участки (части земельных участков), либо лица, обнаружившие старые захоронения на земельных участках (части земельных участков), не принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам, обязаны об этом уведомить в течение трех рабочих дней со дня указанного обнаружения органы внутренних дел и (или) соответствующий орган местного самоуправления.

    - Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог IV и V категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III категории;

3) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории Староведугского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения (перечень приведен в п. 2.10.2. тома II).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Охранная зона газораспределительных сетей

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» собственник объектов системы газоснабжения, расположенных в лесах, или уполномоченная им организация обязаны:

- содержать охранные зоны газопроводов в пожаробезопасном состоянии;

- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах газопроводов и за пределами таких зон в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.

При возникновении на объекте системы газоснабжения аварии, катастрофы организация - собственник такой системы или уполномоченная им эксплуатирующая организация имеет право беспрепятственной доставки необходимых сил и средств к месту аварии, катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб собственнику земельного участка, по территории которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств.

В целях безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения в соответствии с земельным законодательством устанавливаются охранные зоны газопроводов.

Решение об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительным органом власти федеральной территории, уполномоченными на принятие решения об установлении, изменении и о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Охранные зоны газораспределительных сетей, проходящих по территории поселения

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |

В соответствии с п.8.2.6. СП 36.13330.2012 здания и сооружения, не относящиеся к объектам транспорта газа, необходимо размещать на расстоянии не менее 300 м от продувочных свечей.

Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения и газораспределительных сетей, расположенных на территории Староведугского сельского поселения, внесены в ЕГРН не в полном объеме.

В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

На территории Староведугского сельского поселения отсутствуют объекты по производству электрической энергии, но имеются объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

По территории Староведугского сельского поселения проходят коридоры ЛЭП 110кВ, 35 кВ, 10кВ. Так же на территории поселения в с. Старая Ведуга расположена ПС 35/10кВ «Старая Ведуга».

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН (не в полном объеме) и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

По территории Староведугского сельского поселения проходят линии связи.

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от линий и сооружений связи, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН.

    - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров для обратного или нулевого уклона;

- 40 метров для уклона до трех градусов;

- 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Создание дорог необщего пользования, в том числе лесных дорог, для движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, засорения водоохранных зон и водных объектов, заиления и истощения их вод, а также на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (оборудование таких дорог деревянными настилами, бетонными плитами, подсыпка щебня или гравия). Такие дороги после того, как отпадет в них надобность, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По территории Староведугского сельского поселения протекают река Ведуга, река Ольшанка, река Гнилуша. Сведения о береговых линиях рек Ведуга, Ольшанка и Гнилуша внесены в ЕГРН (36:00-5.50; 36:00-5.56 и 36:28-5.1 соответственно).

Размеры прибрежных защитных полос, береговых полос и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице:

| Название водного объекта | Полная длина водотока, км | Размер прибрежной защитной полосы, м /реестровый номер | Размер водоохранной зоны, м /реестровый номер | Размер береговой полосы, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р. Ведуга | 94,0 | (36:00-6.656)* | (36:00-6.655)* | 20 |
| р. Ольшанка | 23,5 | (36:28-6.1476)* | (36:28-6.1477)* | 20 |
| р. Гнилуша | 23,4 | (36:28-6.1135)* | (36:28-6.1458)* | 20 |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

**Береговая полоса поверхностного водного объекта отображается от его береговой линии. В границах береговой полосы указанных поверхностных водных объектов расположены земельные участки, предназначенные для размещения жилой застройки. В соответствии с требованиями п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ запрещена приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, необходимо провести работы по корректировке границ земельных участков с целью исключения их из границ береговых полос поверхностных водных объектов.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1.2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр (далее по тексту - СП 31.13330.2021).

Водопроводные сооружения должны ограждаться.

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне поселений и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения, на территории Староведугского сельского поселения имеются 5 артезианских скважин для хозяйственного питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны от скважин на момент разработки генерального плана не установлены, сведения об их границах не внесены в ЕГРН. В связи с чем, в графических материалах генерального плана эти зоны не отображены.

    - Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360, «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Приложение к Постановлению Правительства РФ № 360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, зоны затоплений устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

- незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

- устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений однопроцентной расчётной обеспеченности;

- естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих подпорному уровню воды водохранилища при пропуске паводка однопроцентной обеспеченности;

- зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков однопроцентной расчётной обеспеченности;

- к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше. Границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них для рек, ручьев, озер, водохранилищ.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360).

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Решение об установлении, изменении или прекращении существования зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) в течение 30 календарных дней со дня получения предложений.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

- территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;

- территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Правовой режим зон затопления, подтопления:

Согласно п. 3 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита (п. 4 ст. 67.1 ВК РФ).

В соответствии  с данными ЕГРН в Староведугском сельском поселении зафиксированы зоны подтопления и затопления паводком 1% обеспеченности от рек Ведуга и Ольшанка:

Приказом Донского бассейнового водного Управления Федерального агентства водных ресурсов от 19.01.2024 № 16 утверждены границы зон затопления и подтопления х. Устье Староведугского сельского поселения:

- зона затопления территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального Воронежской области при половодьях и паводках р. Ведуга и р. Ольшанка 1% обеспеченности. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1949);

- зона слабого подтопления на территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1944);

- зона умеренного подтопления на территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1948);

- зона сильного подтопления на территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1943).

Приказом Донского бассейнового водного Управления Федерального агентства водных ресурсов от 19.01.2024 № 17 утверждены границы зон затопления и подтопления х. Яновка Староведугского сельского поселения:

- зона затопления, установленная в отношении территории х. Яновка Семилукского муниципального Воронежской области при половодьях и паводках р. Ведуга 1% обеспеченности. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1951);

- зона слабого подтопления, установленная в отношении территории х. Яновка Семилукского района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1950).

    - Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно п. 7 Правил в срок не более 1 года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или изменённой исходя из расчётных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

По данным ЕГРН, от границ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территории Староведугского сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии с п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

В картографических материалах генерального плана обозначены санитарно-защитные зоны от крупных объектов. В процесс разработки и согласования границы ориентировочных (нормативных) СЗЗ могут быть откорректированы.

Санитарно-защитные зоны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Вид деятельности | Тип СЗЗ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Агрокультура Воронеж» | в границах СХА (колхоза) «Победа» в 50 метрах восточнее дома №180 по ул. Победа села Старая Ведуга | 36:28:8200021:75 | хранение и обработка с/х продукции | 1 |
|  | ИП Даштоян Т.С. | Староведугское сельское поселение, 400 м юго-восточнее дома №6 по ул. Центральная с. Старая Ведуга | 36:28:8200019:49 | разведение крупного рогатого скота (44 головы) | 1 |
|  | КФХ Минина Т.Л. | с. Старая Ольшанка, ул. Кубанская, з/у 12Д | 36:28:7600003:127 | хранение с/х продукции | 1 |
|  | ООО «Ольшанка» | с. Старая Ольшанка рядом с 36:28:7600003:127 | - | хранение с/х продукции | 1 |
|  | ООО «Авангард-АГРО-Воронеж» | в границах СХА (колхоза) им. Чапаева, в 250 м западнее здания Староведугского сельсовета | 36:28:8200019:1 | хранение зерна и размещение с/х техники | 1 |
|  | ИП Мусиенко С.С. | с.п. Староведугское, с Старая Ведуга, 617 метров западнее дома № 26 по ул. Штыркина | 36:28:8200019:201 | хранение сырья и материалов | 1 |
|  | Кладбище | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 24к | - | захоронение | 1 |
|  |  | 500 метров западнее дома № 36 по ул. Архангельская х. Каменка | - |  |  |
|  |  | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 3к | 36:28:8200011:375 (и прилегающая к нему территория) |  |  |

Примечание к таблице:

*Тип санитарно-защитной зоны:

1 – СЗЗ не установлена.

  - Объекты капитального строительства поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

- принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Вопросы местного значения  Староведугского сельского поселения приведены в 9 статье Устава Староведугского сельского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от 05.07.2021 № 40 (с последующими изменениями и дополнениями).

    - Объекты социальной инфраструктуры Староведугского сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Староведугского сельского поселения.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

- Объекты образования;

- Объекты здравоохранения;

- Объекты социального обслуживания населения;

- Объекты физической культуры и спорта;

- Объекты культуры и искусства;

- Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения на территории Воронежской области установлены Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП ВО), утвержденными Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115.

Также, нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в «Приложении Д» СП 42.13330.2016.

На территории Староведугского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции Семилукского муниципального района и Воронежской области, без которых жизнедеятельность поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения учитываются и эти объекты.

      - Учреждения образования

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Староведугского сельского поселения входит:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | МКОУ Староведугская СОШ №1 (Группа дошкольного образования) | с. Старая Ведуга, ул. Школьная, 12 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 25/8 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | МКОУ Староведугская СОШ №1 | с. Старая Ведуга, ул. Школьная, 12 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 640/31 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, изложенных в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать 90 мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 40 мест на 1000 жителей в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Исходя из численности населения на территории Староведугского сельского поселения (1581 чел. на 01.01.2026 г.) на 1000 жителей приходится 405 мест в общеобразовательной школе и 16 мест в детском саду.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Староведугского сельского поселения объектами образования

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Фактическая загрузка учреждений | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 25 | 8 | 63 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 640 | 31 | 142 |

Согласно укрупнённым расчетам РНГП,  вместимость существующей общеобразовательной школы превышает потребности населения, а мест в детском дошкольном учреждении не хватает. Но фактически, детское дошкольное учреждение при наличии 25 мест, посещают только 8 детей, и потребности в увеличении количества мест в поселении нет.

      - Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Староведугского сельского поселения входит:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | БУЗ ВО «Семилукская РБ» Староведугская ВА | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 22 | Количество посещений/смену | 30 |
|  | БУЗ ВО «Семилукская РБ» Староведугский ФАП | с. Старая Ведуга, ул. Победы, 89А | Количество посещений/смену | 7 |
|  | БУЗ ВО «Семилукская РБ» Староольшанский ФАП | с. Старая Ольшанка, ул. Центральная, 51А | Количество посещений/смену | 6 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, изложенным в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать:

- расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000 / 512,

где: Пос - посещения;

Обр – обращения».

Действующая редакция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на территории Воронежской области (утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 29.12.2025 № 833) по всем видам финансирования предусматривает норматив посещений с профилактическими и иными целями, и посещениями по неотложной медицинской помощи – 5,02 посещений на 1 жителя и 1,484 обращений на 1 жителя.

Принимая 1 обращение в среднем за 3 посещения получаем 4,452 посещений, итого 9,472 посещения на 1 жителя.

Таким образом, с использованием коэффициента 512 в пересчете на 1 тыс. населения норматив составит 18,5 посещ/смену.

На территории Староведугского сельского поселения расположен объект БУЗ ВО «Семилукская районная больница»: Староведугская врачебная амбулатория. С учетом численности населения сельского поселения 1581 чел. (по состоянию на 01.01.2026 г.) фактическое количество посещений в смену учреждений здравоохранения в пересчете на 1 тыс. чел. населения составит:

30 посещ/смену  x 1000 чел. / 1581 чел. = 18,98 посещ./смену

- расчет для диспансеров производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;

- расчет станций скорой помощи производится исходя из норматива 0,29 вызова на чел./ год;

- расчет фельдшерско-акушерских пунктов производится исходя из численности жителей в населенных пунктах:

В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу».

- расчет количества аптечных пунктов производится исходя из норматива – 1 объект на 5 000 человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Староведугского сельского поселения объектами здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания | Территориальная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,98 | 18,5 (на 1 тыс. человек) | - оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут; - оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут; - оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут |
| 2 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 1 | 1 |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | Вызов на чел./год | - | 0,29 | 20 мин. транспортная доступность |
| 4 | Аптеки | Объект | - | 1 (на 5 тыс. человек) | 30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности |

      - Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Староведугского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Администрация Староведугского сельского поселения | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13 |
|  | Отделение почты № 396912 | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 14 |
|  | Отделение Сбербанка | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13 |
|  | Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Воронежской области | с. Старая Ведуга, ул. Победы, 132 |

      - Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в сельских поселениях должны располагаться следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- Магазины, 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел, в том числе:

- магазины продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- магазины непродовольственных товаров, 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- Предприятия общественного питания, 40 мест на 1 тыс. чел;

- Предприятия бытового обслуживания, 7 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Таким образом, с учетом численности населения (1581 чел.) в сельском поселении должно располагаться:

- 474,3 м2 торговой площади магазинов, в том числе:

- 158,1 м2  торговой площади магазинов продовольственных товаров;

- 316,2 м2  торговой площади магазинов непродовольственных товаров;

- 63 места на предприятиях общественного питания;

- 11 рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания.

В Староведугском сельском поселении функционируют:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объекты торговли |  |  |
|  | Минимаркет «Лидер» | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 18 |
|  | Магазин «Победа» | с. Старая Ведуга, ул. Победы, 133 |
|  | Магазин «Хозтовары» | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 11 |
| Объекты общественного питания |  |  |
|  | ИП Недошивкина Кристина Эдуардовна (столовая для работников ООО «Агрокультура Воронеж» ) | 1000 м. юго-западнее дома № 61 по ул. Победы с. Старая Ведуга |

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 км).

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

      - Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Староведугского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес учреждений обслуживания | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | МКУК «Староведугский СДК» | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 16 | Количество мест в зрительном зале - 74 |
|  | Библиотека | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 13 | Количество томов в библиотечном фонде - 5100 |
|  |  | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 4 | Количество томов в библиотечном фонде - 8000 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, изложенным в РНГП ВО, для сельских поселений:

- Для общедоступной библиотеки с детским отделением, расположенной в административном центре сельского поселения – 1 объект независимо от количества населения.

- Для муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в административном центре поселения – 1 объект.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства для сельских поселений, согласно РНГП, принимается: 15-30 минут.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Староведугского сельского поселения в объектах в области культуры и искусства представлен в таблице ниже:

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Староведугского сельского поселения объектами культуры и искусства:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общедоступные библиотеки с детским отделением | объект | 2 | 1 |
| 2 | Муниципальные учреждения культуры клубного типа | объект | 1 | 1 |

Выводы: уровень обеспеченности Староведугского сельского поселения объектами в области культуры и искусства соответствует нормативам.

Так же, на территории Староведугского сельского поселения располагаются следующие объекты религиозных организаций:

| № п/п | Название храма | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Церковь Троицы Живоначальной | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 3 |
|  | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 24 |

      - Физкультурно-спортивные сооружения и объекты

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

По данным администрации Староведугского сельского поселения, на территории поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование спортивных объектов | Местоположение спортивных объектов | Характеристики объекта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Старая Ведуга, ул. Школьная, 12 | 1288 кв.м. |
|  | Спортивный зал МКОУ Староведугской СОШ № 1 |  | 162 кв.м |

В соответствии с РНГП Воронежской области минимально допустимый уровень обеспеченности составляет:

- для плоскостных сооружений крытых и открытых составляет 5 объектов на 10 тыс. чел;

- для физкультурно-спортивных залов составляет 70 кв. м площади пола на 1 тыс. человек; 4 объекта на 10 тыс. чел.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Староведугского сельского поселения (1581 чел.) в объектах физической культуры и спорта в соответствии с РНГП представлен в таблице ниже:

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плоскостные сооружения крытые и открытые | объект | 1 | 1 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м | 162 | 110,67 |
|  |  | объект | 1 | 1 |

Выводы: уровень обеспеченности Староведугского сельского поселения спортивными сооружениями удовлетворяет нормативную потребность населения.

    - Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов.

Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура Староведугского сельского поселения представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения:

| Шифр дороги | Наименование дороги | Категория |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20 ОП РЗ Н 8-28 | Нижняя Ведуга - Старая Ольшанка | IV |
| 20 ОП РЗ Н 2-28 | Землянск - Старая Ольшанка | IV |
| 20 ОП РЗ Н 9-28 | Старая Ведуга - Каменка | IV |
| 20 ОП РЗ Н 22-28 | Яновка - с. Меловатка | IV |

В соответствии с постановлением Администрации Воронежской области от 30.12.2005 г. № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, относятся автомобильные дороги, не включенные в перечень федеральных автомобильных дорог:

- соединяющие областной центр с административными центрами муниципальных районов, с федеральными автомобильными дорогами общего пользования;

- соединяющие между собой федеральные автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечивающие межрегиональное сообщение;

- соединяющие между собой административные центры муниципальных районов и обеспечивающие межрайонное сообщение;

- отмыкающиеся от федеральных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам;

- отмыкающиеся от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог к населенным пунктам;

- являющиеся подъездами к объектам капитального строительства, находящимся в собственности Воронежской области.

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети населенного пункта следует выделять главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В соответствии со статьей 90 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон № 123) на территории поселения необходимо устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям, соответствующих требованиям противопожарной безопасности к ширине, радиусам разворота и несущей способности дорожного покрытия.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в составе населённых пунктов сельских поселений следует выделять основные улицы поселения, проходящие по всей территории населенного пункта, осуществляющие основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром и выходящие на внешние дороги. Также выделаются местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки с основными улицами.

Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области утвержден постановлением администрации Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от 19.11.2012 № 90 (в ред. пост. От 13.11.2025 № 87) «Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения Староведугского сельского поселения».

РЕЕСТР

Автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Общая протяжен ность, км | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальт км. | Щебень км. | Грунт км. |
| с. Старая Ведуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 649 476 ОП МП 1 | ул. Школьная | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | 20 649 476 ОП МП 2 | ул. Злобина | 0,4 | 0,0 | 0,35 | 0,05 |
| 3 | 20 649 476 ОП МП 3 | пер. Болотный | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 4 | 20 649 476 ОП МП 4 | ул. Кузнецовка | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,2 |
| 5 | 20 649 476 ОП МП 5 | ул. Верхняя | 0,7 | 0,0 | 0,31 | 0,39 |
| 6 | 20 649 476 ОП МП 6 | ул. Нижняя | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,6 |
| 7 | 20 649 476 ОП МП 7 | ул. Меркулова | 3,4 | 0,0 | 1,9 | 1,5 |
| 8 | 20 649 476 ОП МП 8 | ул. Заречная | 2,8 | 0,0 | 2,28 | 0,52 |
| 9 | 20 649 476 ОП МП 9 | ул. Борисовка | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 10 | 20 649 476 ОП МП 10 | ул. Соловьиная | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 11 | 20 649 476 ОП МП 11 | ул. Скоркина | 2,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 |
| 12 | 20 649 476 ОП МП 12 | ул. Луговая | 2,0 | 0,0 | 1,09 | 0,91 |
| 13 | 20 649 476 ОП МП 13 | ул. Гусиновка | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 14 | 20 649 476 ОП МП 14 | ул. Штыркина | 2,1 | 0,0 | 1,88 | 0,22 |
| 15 | 20 649 476 ОП МП 15 | ул. Домахина | 1,0 | 0,0 | 0,73 | 0,27 |
| 16 | 20 649 476 ОП МП 16 | пер. Школьный | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 20 649 476 ОП МП 35 | ул. Ленина | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 18 | 20 649 476 ОП МП 36 | ул. Победы | 8,3 | 0,0 | 4,94 | 3,36 |
| 19 | 20 649 476 ОП МП 37 | ул. Центральная | 0,7 | 0,0 | 0,41 | 0,29 |
| 20 | 20 649 476 ОП МП 38 | ул. Садовая | 1,0 | 0,0 | 0,48 | 0,52 |
| 21 | 20 649 476 ОП МП 39 | ул. Береговая | 1,4 | 0,0 | 0,74 | 0,66 |
| х. Весёлая Долина |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20 649 476 ОП МП 17 | ул. Веселая Долина | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| х. Устье |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20 649 476 ОП МП 18 | ул. Устье | 3,3 | 0,0 | 1,79 | 1,51 |
| х. Яновка |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20 649 476 ОП МП 19 | ул. Яновка | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| х. Рогачиха |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20 649 476 ОП МП 20 | ул. Рогачиха | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| х. Каменка |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20 649 476 ОП МП 21 | ул. Каменская | 3,5 | 0,6 | 1,14 | 1,76 |
| 27 | 20 649 476 ОП МП 22 | ул. Архангельская | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 2,2 |
| с. Старая Ольшанка |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20 649 476 ОП МП 23 | ул. Ольшанская | 1,3 | 0,0 | 1,09 | 0,21 |
| 29 | 20 649 476 ОП МП 24 | ул. Кубанская | 1,6 | 0,0 | 1,25 | 0,35 |
| 30 | 20 649 476 ОП МП 25 | ул. Колхозная | 1,1 | 0,0 | 1,10 | 0,0 |
| 31 | 20 649 476 ОП МП 26 | ул. Центральная | 1,6 | 0,55 | 1,05 | 0,0 |
| 32 | 20 649 476 ОП МП 34 | ул. Партизанская | 3,9 | 0,0 | 2,49 | 1,41 |
| 33 | 20 649 476 ОП МП 27 | ул. Заречная | 1,2 | 0,0 | 1,01 | 0,19 |
| 34 | 20 649 476 ОП МП 28 | ул. Нагорная | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| с. Поляна |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20 649 476 ОП МП 29 | ул. Лесная | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 36 | 20 649 476 ОП МП 30 | ул. Садовая | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Автодороги |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20 649 476 ОП МП 31 | Старая Ольшанка - Поляна | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 38 | 20 649 476 ОП МП 32 | Нижняя Ведуга- Старая Ольшанка – Поляна | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| 39 | 20 649 476 ОП МП 33 | Нижняя Ведуга- Старая Ольшанка – Рогачиха | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| ИТОГО |  |  | 75,9 | 2,85 | 32,83 | 40,22 |

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Староведугского сельского поселения лежит на ПК «Исток водоснабжения» (с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д. 7).

На момент разработки генерального плана централизованная система холодного водоснабжения действует в трех населенных пунктах поселения, однако им обеспечено менее 50% процентов населения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В соответствии с информацией, предоставленной администрацией поселения (по состоянию на 01.01.2026 г.), на территории Староведугского поселения в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения действуют 5 артезианских скважин и 4 водонапорные башни для приёма и хранения воды. В с. Старая Ольшанка установлена автоматическая система подачи воды без водонапорной башни.

Протяженность водопроводных сетей Староведугского сельского поселения составляет 8,3 км. Изношенность водопроводных сетей по селам Старая Ведуга и Старая Ольшанка составляет более 70 %.

Централизованное горячее водоснабжение в поселении отсутствует. Население использует собственные источники тепловой энергии (электрические или газовые колонки).

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Требуется строительство сетей водоснабжения для 100% охвата всех жилых районов поселения. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Сведения о водопроводном хозяйстве Староведугского сельского поселения представлены в таблицах ниже (по данным, предоставленным Администрацией поселения по состоянию на 2026 г.):

Водопроводные сооружения Староведугского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей |  | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), ед. | Число насосных станций 1-го подъема, ед. | Число насосных станций 2-го и 3-го подъема, ед. | Установленная производственная мощность насосных станций, тыс. куб. м/сутки |  | Протяженность водоводов, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, ед. | из них: число отдельных водопроводных сетей, ед. |  |  |  |  |  | всего |  |  | уличной водопроводной сети |  |  | внутриквартальной и внутридворовой сети |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-го подъема | 2 подъема | км | в т. ч. нуждающихся в замене |  | всего | в т. ч. нуждающейся в замене |  | всего | в т. ч. нуждающейся в замене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Всего по поселению | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1200 |  | 8,3 | 0 |  | 8,3 | 0 |  | 0 | 0 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Старая Ведуга | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 720 | 0 | 3,8 |  | 0 | 3,8 |  | 0 | 0 | 0 |
| с.Старая Ольшанка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 3,0 |  | 0 | 3,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| х. Каменка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 1,5 |  | 0 | 1,5 |  | 0 | 0 | 0 |

| Наименование населенного пункта | Водонапорные башни |  |  | Артезианские скважины |  |  | Количество колодцев, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, ед. | мощность | в т. ч. нуждающиеся в замене, ед. | количество, ед. | мощность | в т. ч. нуждающиеся в замене, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по поселению | 4 | 1,44 | 3 | 5 | 250 | 0 | 0 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Старая Ведуга | 3 | 1.08 | 2 | 3 | 150 | 0 | 0 |
| с.Старая Ольшанка | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| х. Каменка | 1 | 0,36 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |

Водоотведение

В настоящее время на территории Староведугского сельского поселения система централизованного водоотведения отсутствует.

Население в настоящее время пользуется надворными туалетами с выгребными ямами либо самостоятельными системами канализации с водонепроницаемыми септиками происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой. Маршрутных графиков вывоза ЖБО нет, вывоз выполняется по заявкам населения и организаций.

Очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

В индивидуальных домах, в которых отсутствуют септики, сбор ЖБО не осуществляется.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

Способ канализования жилой застройки на территории Староведугского сельского поселения сохраняется существующим и не планируется к развитию в связи с трудностями финансирования.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Староведугского сельского поселения осуществляется природным газом, который поступает в поселение по межпоселковому газопроводу высокого давления Р≤0,6 МПа, проложенного от ГРС «Карла-Маркса» (Землянское сельское поселение Семилукского муниципального района).

От межпоселкового газопровода газ поступает на ГРП с. Старая Ольшанка, с. Старая Ведуга и х. Каменка.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень — газопровод высокого давления;

- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА;

- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты.

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования.

Сведения о газификации Староведугского сельского поселения представлены в таблице ниже (по данным, предоставленным Администрацией поселения по состоянию на 2026 г.):

Сведения о ГРП, ГГРП, ГРПМ и ШРП:

| № п/п | Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления, кг/см2 | Диаметр входной, мм | Диаметры выходные, мм | Проектная пропускная способность, м3/час | Фактическая пропускная способность, м3/час | Процент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ГРПШ № 237 с. Старая Ведуга ул. Победы д.58 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 236 с. Старая Ведуга ул. Ленина д.27 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ПУРГ №б/н с. Старая Ведуга, ул. Заречная Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 238 с. Старая Ведуга ул. Скоркина д.22 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 239 с. Старая Ведуга ул. Нижняя д.14 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 240 с. Старая Ведуга ул. Береговая Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 241 с. Старая Ведуга ул. Школьная д.12 Семилукский район к модульной котельной школы | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 242 с. Старая Ведуга ул. Победы д.132 Семилукский район к модульной котельной | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПН № 248 с. Старая Ведуга ул. Героя Меркулова д.57 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 249 с. Старая Ведуга ул. Героя Меркулова д.48 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПН № 246 с. Старая Ведуга ул. Заречная д.6 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 247 с. Старая Ведуга ул. Заречная д.28 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 243 с. Старая Ведуга ул. Победы д.178 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 245 с. Старая Ведуга ул. Победы д.137 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 244 с. Старая Ведуга ул. Победы д.103 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 250 с. Старая Ведуга ул. Луговая д.55 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 253 с. Старая Ведуга ул. Штыркина д.34 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 251 с. Старая Ведуга ул. Центральная д.3 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 252 с. Старая Ведуга ул. Центральная д.4 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПН № 254 с. Старая Ведуга ул. Победы д.2 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ- №400 с. Старая Ведуга, ул. Садовая, д.30 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ-399 с. Старая Ведуга, ул. Садовая, д. 16, Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ №701 с. Старая Ведуга, ул. Садовая, д. 36 Семилукский район | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ-№ 706 с. Старая Ведуга, ул. Победы д.182 | 5,2 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ШУУРГ-Р-650 № 227 с. Старая Ольшанка ул. Ольшанская д.21 Семилукский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПГБ № 225 с. Старая Ольшанка ул. Центральная д.48 Семилукский район | 5,2 | 2,1/0,03 | 219 | 110/110 | 2200 |  |  |
|  | ГРПШ-2а № 228 с. Старая Ольшанка ул. Кубанская д.9 Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ -2а № 231 с. Старая Ольшанка ул. Партизанская Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ-2а № 229 с. Старая Ольшанка ул. Колхозная д.16 Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ-2а № 230 с. Старая Ольшанка ул. Колхозная д.29 Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ -2а № 226 с. Старая Ольшанка ул. Центральная д.32 Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ -2а № 232 с. Старая Ольшанка Семилукский район у церкви | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ № 233 с. Старая Ольшанка ул. Заречная д.7 Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ №750 с. Старая Ольшанка, ул. Партизанская 40 | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 450 |  |  |
|  | ГРПШ №386 х. Каменка Семилукский район | 5,2 | 2,1 | 63 | 90 | 1200 |  |  |
|  | ГРПШ №394 х.Каменка Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ №392 х. Каменка Семилукский район (ул. Каменская) | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |
|  | ГРПШ № 393 х. Каменка Семилукский район | 2,1 | 0,03 | 63 | 90 | 400 |  |  |

Данные о газовых сетях поселения:

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность сетей (км) |  |  | Тип прокладки трасс |  |  | Процент износа сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Старая Ведуга | 37,443 | 0,009 | 29,803 | подземное/ надземное | подземное | подземное |  |  |  |
| 2 | с. Старая Ольшанка | 10,838 | 6,789 | 0,005 | подземное/ надземное | подземное | подземное |  |  |  |
| 3 | х. Каменка | 7,248 | 3,239 | 3,322 | подземное/ надземное | подземное | подземное |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 55,529 | 10,037 | 33,13 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 98,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (в т.ч. пищеприготовление);

- Энергоноситель для теплоисточников (горячего водоснабжения и отопления).

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется от отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе:

- котельная, расположенная по адресу с. Старая Ведуга, ул. Школьная, 12, отапливает здание МКОУ Староведугской СОШ №1;

- котельная, расположенная по адресу с. Старая Ведуга, ул. Победы, 132, отапливает здание Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Воронежской области;

- котельная, расположенная по адресу: с Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 4б, отапливает здание, где располагаются ФАП и библиотека (с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 4).

Остальные объекты соцкультбыта, как и жилая застройка населенных пунктов поселения, отапливаются индивидуальными отопительными приборами. Некоторые домовладения применяют для обогрева печи на твердом топливе (дрова, уголь).

Наиболее экономичным ресурсом для отопления сегодня является природный газ. Кроме того, он – самый доступный. Именно поэтому самым оптимальным вариантом устройства системы отопления в частном доме является газовое отопление.

Электроснабжение

Староведугское сельское поселение полностью электрофицировано. В настоящее время электроснабжение сельского поселения осуществляется через подстанцию ПС 35/10 кВ «Старая Ведуга» (с. Старая Ведуга).

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Староведугского сельского поселения относятся к производственному отделению Семилукские РЭС, которое входит в состав филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго». Через территорию поселения проходят ВЛ 110кВ, 35кВ, 10кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 0,4 кВ, через 55 понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4. Существующие сети 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными по железобетонным опорам.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий жилой застройки, объектов производства, перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

Подробная информация, согласно данным, предоставленным администрацией Староведугского сельского поселения (по состоянию на 2026 г.), приведена в таблицах ниже:

Данные по подстанциям (ПС, КТП, ТП):

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * тыс. кВА) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПС 35 кВ Старая Ведуга | 0,035 | 2*4 |
| 2 | КТП 293 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 3 | КТП 294 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 4 | КТП 295 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 5 | КТП 296 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 6 | КТП 297 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 7 | КТП 308 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 8 | КТП 298 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 9 | КТП 299 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 10 | КТП 300 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 11 | КТП 301 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 12 | КТП 302 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,040 |
| 13 | КТП 303 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,040 |
| 14 | КТП 304 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 15 | КТП 305 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,040 |
| 16 | КТП 306 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 17 | КТП 307 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 18 | МТП 597 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 19 | СТП 598 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 20 | КТП 310 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 21 | КТП 311 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 22 | КТП 312 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,040 |
| 23 | КТП 313 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 24 | КТП 314 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 25 | КТП 315 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 26 | КТП 316 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,400 |
| 27 | КТП 317 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 28 | СТП 660 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,025 |
| 29 | СТП 947 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 30 | КТП 337 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 31 | КТП 338 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 32 | КТП 339 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 33 | КТП 340 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 34 | КТП 341 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 35 | КТП 342 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 36 | КТП 343 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 37 | КТП 334 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 38 | КТП 336 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 39 | КТП 318 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 40 | КТП 319 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 41 | КТП 320 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 42 | КТП 321 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 43 | КТП 323 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 44 | КТП 324 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 45 | КТП 325 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 46 | КТП 326 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 47 | КТП 327 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 48 | КТП 328 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 49 | КТП 329 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,160 |
| 50 | КТП 330 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 51 | КТП 331 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,040 |
| 52 | КТП 332 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |
| 53 | КТП 333 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,250 |
| 54 | СТП 919 ПС Ст.Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 55 | СТП 1293 ПС Ст. Ведуга | 0,01 | 1*0,100 |
| 56 | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 0,11 | 2*16 |
| 57 | КТП 274 ПС Н.Ведуга | 0,01 | 1*0,063 |

Данные по электроснабжению поселения:

| № п/п | Населенные пункты | Степень энергообеспечения населенных пунктов | Годовое электропотребление (кВт/год) | Протяженность линий эл. передач разного напряжения (км) |  | Проблемы электроснабжения населенных пунктов | Наличие нетрадиционных источников электроснабжения, их ТЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,4 | 6-10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Старая Ведуга | 3 | 929047 | 13,03 | 24,38 | нет | нет |
| 2 | с. Старая Ольшанка | 3 | 407489 | 10,10 | 9,38 | нет | нет |
| 3 | с. Поляна | 3 | 4978 | 18,02 | 8,00 | нет | нет |
| 4 | х. Каменка | 3 | 41881 | 46,27 | 12,64 | нет | нет |
| 5 | х. Устье | 3 | 74776 | 18,60 | 6,00 | нет | нет |
| 6 | х. Весёлая Долина | 3 | 52 | 12,60 | 8,00 | нет | нет |
| 7 | х. Рогачиха | 3 | 5983 | 2,40 | 17,39 | нет | нет |
| 8 | х. Яновка | 3 | 678 | 14,73 | 9,86 | нет | нет |

Данные по электропотреблению поселения за 2025 год, в том числе:

| № п/п | Населенные пункты | Электропотребление (млн. кВтч в год) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышленностью | жилищно-коммунальным сектором | с/х | при строительстве | транспортом | прочими потребителями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Старая Ведуга |  | 1,129 | 0,054 |  |  | 0,762 | 1,945 |
| 2 | с. Старая Ольшанка |  | 0,273 | 0,037 |  |  | 0,098 | 0,407 |
| 3 | с. Поляна |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,005 |
| 4 | х. Каменка |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |
| 5 | х. Устье |  | 0,075 |  |  |  |  | 0,075 |
| 6 | х. Весёлая Долина |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 7 | х. Рогачиха |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |
| 8 | х. Яновка |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |

Максимальная электрическая нагрузка по поселению в целом (МВТ), в том числе:

| № п/п | Населенные пункты | Электропотребление (млн. кВтч в год) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышленностью | жилищно-коммунальным сектором | с/х | при строительстве | транспортом | прочими потребителями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Старая Ведуга |  | 0,602 | 0,044 |  |  | 0,053 | 0,646 |
| 2 | с. Старая Ольшанка |  | 0,349 | 0,004 |  |  |  | 0,353 |
| 3 | с. Поляна |  | 0,000 |  |  |  | 0,344 | 0,000 |
| 4 | х. Каменка |  | 0,085 |  |  |  | 0,598 | 0,085 |
| 5 | х. Устье |  | 0,046 |  |  |  | 0,000 | 0,046 |
| 6 | х. Весёлая Долина |  | 0,015 |  |  |  | 0,004 | 0,015 |
| 7 | х. Рогачиха |  | 0,330 |  |  |  | 0,017 | 0,330 |
| 8 | х. Яновка |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |

    - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Основной тип застройки на территории Староведугского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда в Староведугском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2026 г. составляет 65,358 тыс. м2 (индивидуальная жилая застройка).

Распределение жилого фонда по населенным пунктам:

- с. Старая Ведуга - 40,352 тыс. м²;

- с. Старая Ольшанка - 14,125 тыс. м²;

- с. Поляна – 3,822 тыс. м²;

- х. Весёлая Долина - 0,343 тыс. м²;

- х. Каменка – 4,606 тыс. м²;

- х. Устье  – 1,519 тыс. м²;

- х. Яновка – 0,150 тыс. м²;

- х. Рогачиха - 0,441тыс. м².

Распределение жилого фонда по степени амортизации

| Категория жилого фонда | Группировка строений по износу, тыс. м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31-70% | >70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд – всего | 42,258 | 23,1 | 0 |
| в т.ч. личной собственности граждан | 42,258 | 23,1 | 0 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |
| с. Старая Ведуга | 28,405 | 11,947 | 0 |
| с. Старая Ольшанка | 8,950 | 5,175 | 0 |
| с. Поляна | 2,150 | 1,672 | 0 |
| х. Весёлая Долина | 0,343 | 0 | 0 |
| х. Каменка | 1,500 | 3,106 | 0 |
| х. Устье | 0,500 | 1,019 | 0 |
| х. Яновка | 0,070 | 0,080 | 0 |
| х. Рогачиха | 0,340 | 0,101 | 0 |

Жилищный фонд Староведугского сельского поселения характеризуется хорошим техническим состоянием. Ветхий жилищный фонд со сверхнормативным износом (более 70%) отсутствует. На дома с износом 31-70% приходится 35,3%, на 0-30% износа – 64,7% от общего жилищного фонда.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Категория жилого фонда | Благоустройство жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопрово-дом |  | канализация |  | центральное отопление |  | горячее водоснабжение |  | ваннами |  | газом |  |
|  | тыс.м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Жилой фонд - всего | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,15 | 19,9 | 30,4 |
| В т.ч. личной собственности граждан | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,15 | 19,9 | 30,4 |

Общая численность населения на территории Староведугского сельского поселения – 1581 человек.

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 41,3 м2 общей площади на человека.

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий на территории поселения, отсутствуют.

Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

    - Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Массовый отдых жителей поселения

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические. Факторами, способствующими развитию рекреации в Староведугском сельском поселении, являются следующие:

- наличие водоемов, привлекающих отдыхающих для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность;

- равнинный рельеф с естественными ландшафтами.

Согласно СП 42.13330.2016:

- Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.

- Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя: не менее 8 м2 для речных и озёрных пляжей; не менее 5 м2 для морских, речных и озерных для детей.

- Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: речных и озерных - 0,25.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей общего пользования для местного населения 0,2.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Согласно данным, предоставленным администрацией Староведугского сельского поселения, пляжи на территории поселения отсутствуют.

Расчёт площади пляжа для Староведугского сельского поселения:

- Численность населения на 01.01.2026 г. составляет – 1581 человек;

- Коэффициент для расчёта единовременных посетителей на пляже – 0,2;

- Размер пляжа – 8 м2 на одного посетителя.

Таким образом, общая нормативная площадь пляжей для поселения составляет:

1581 х 0,2 х 8 = 2529,6 м2

Благоустройство и озеленение территории поселения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В соответствии с РНГП ВО расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения озелененными территориями общего пользования – 12 кв.м./чел. Исходя из существующей численности населения, площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Староведугского сельского поселения должна составлять 18972 кв. м.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Староведугского сельского поселения, в границах населенных пунктов поселения отсутствуют озелененные территории общего пользования.

    - Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами твердых коммунальных отходов и местами захоронения

Места накопления отходов

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Транспортирование ТКО с территории Староведугского сельского поселения осуществляется региональным оператором АО «Экотехнологии».

Места захоронения

На территории Староведугского сельского поселения расположено 3 кладбища, общей площадью – 8 га.

Перечень кладбищ, находящихся на территории сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер участка | Площадь, га | Действующее/ закрытое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Старая Ведуга, ул. Ленина, 24к | - | 3,2 | действующее |
|  | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, 3к | 36:28:7600007:18 и прилегающая к нему территория | 4,0 | действующее |
|  | 500 метров западнее дома № 36 по ул. Архангельская х. Каменка | - | 0,8 | действующее |
| ИТОГО |  |  | 8,0 |  |

В соответствии с РНГП минимально допустимый уровень обеспеченности местами погребения составляет – 0,24 га на 1000 чел. Для существующей численности населения необходима площадь 0,39 га.

Так как данные о заполненности кладбищ отсутствуют, оценить уровень обеспеченности жителей Староведугского сельского поселения местами захоронений не представляется возможным.

Места размещения биологических отходов

На территории Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области места размещения биологических отходов отсутствуют. Строительство новых скотомогильников настоящим генпланом не предусматривается.

В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждёнными приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677 уничтожение особо опасных биологических отходов должно осуществляться под наблюдением специалиста госветслужбы путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) до образования негорючего остатка.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на объекты размещения отходов производства и потребления, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Выбранные решения по размещению объектов местного значения на территории Староведугского сельского поселения соответствуют принципиальной модели функционально-планировочной организации территории, которая обеспечивает баланс использования территории и ее устойчивое развитие.

Предполагаемый вариант размещения объектов местного значения соответствует общим направлениям развития и специализации территории, определенных концепцией пространственного планирования. Реализация мероприятий по развитию поселения окажет положительное влияние на устойчивое развитие территории в случае размещения объектов федерального, регионального и местного значения в соответствующей укрупненной функциональной зоне с соответствующей специализацией.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения составлен перечень таких планируемых объектов с технико-экономическими показателями.

Размещение проектируемых объектов местного значения отражено на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», что позволяет оценить уровень формирования специализированных каркасов местного значения в различных областях деятельности и выделить на территории сельского поселения «точки и зоны опережающего развития».

  - Базовый прогноз численности населения Староведугского сельского поселения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение или сохранение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- повышение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития периферийных районов.

Базовый прогноз численности предполагает:

- уровень рождаемости 3,0-8,0‰ (рост сложившегося показателя рождаемости);

- уровень смертности 21,0-11,0‰ (снижение сложившегося показателя);

- среднегодовой уровень миграции – 5,0-20,0‰ (стабилизация сложившегося показателя).

Стабильный уровень рождаемости и снижение показателя смертности, в особенности населения в трудоспособном возрасте, позволит увеличить темпы естественного прироста населения, а оптимизация миграционных процессов приведет к стабилизации или увеличению населения поселения, которое к концу расчетного срока составит 1678 человек в целом по поселению, в том числе:

- с. Старая Ведуга– 1286 чел.;

- с. Старая Ольшанка – 270 чел.;

- с. Поляна – 19 чел.;

- х. Каменка – 76 чел.;

- х. Устье – 20 чел.;

- х. Яновка – 0 чел.;

- х. Рогачиха – 0 чел.;

- х. Весёлая Долина – 7 чел.

В х.Яновка и х.Рогачиха наблюдается полная убыль населения и планируется их дальнейшее использование для сезонного проживания.

| Наименование показателей | Годы (на 1 января) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2036 | 2046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность, чел./% | 1581/100,0 | 1480/100,0 | 1678/100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 241/15,2 | 252/17,0 | 335/20,0 |
| - в трудоспособном возрасте | 898/56,8 | 840/56,8 | 953/56,8 |
| - старше трудоспособного возраста | 442/28,0 | 388/26,2 | 390/23,2 |

  - Предложения по развитию Староведугского сельского поселения

В соответствии с п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации перевод земель из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; земель, находящихся в муниципальной, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, или частной собственности - осуществляется органами местного самоуправления, если иное не предусмотрено Земельным Кодексом и другими федеральными законами.

    - Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Староведугского сельского поселения и переводу земельных участков из одной категории в другую:

  - Корректировка границ населенного пункта хутора Каменка в части включения в границы населенного пункта территории, занятой гражданскими захоронениями (действующее кладбище), площадью 1,36 га.

  - Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Староведугского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию.

    - Предложения по усовершенствованию и развитию функционального зонирования:

  - Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения.

  - Развитие зон существующей жилой застройки за счет повышения плотности застройки.

  - Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения.

  - Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%.

  - Развитие рекреационных зон за счет благоустройства территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Параметры функциональной зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая площадь, га | Планируемая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь функциональных зон в границах населенных пунктов: |  |  |  |
| село Старая Ведуга |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1163,49 | 1163,49 |
|  | Общественно-деловая зона | 12,41 | 12,41 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,52 | 0,52 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 18,76 | 18,76 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 83,85 | 83,85 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 27,83 | 27,83 |
|  | Зона кладбищ | 3 | 3 |
|  | Территории, занимаемые поверхностными водными объектами | 7,1 | 7,1 |
| ИТОГО |  | 1316,96 | 1316,96 |
| хутор Каменка |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 139,42 | 139,42 |
|  | Общественно-деловая зона | 0,39 | 0,39 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 1,8 | 1,8 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 10,04 | 10,04 |
|  | Зона кладбищ | - | 1,36 |
| ИТОГО |  | 151,65 | 153,01 |
| хутор Рогачиха |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,78 | 17,78 |
| ИТОГО |  | 17,78 | 17,78 |
| село Старая Ольшанка |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 323,79 | 323,79 |
|  | Общественно-деловая зона | 9,37 | 5,87 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | 3,5 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 3,97 | 3,97 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 24,25 | 24,25 |
|  | Зона кладбищ | 5,62 | 5,62 |
|  | Территории, занимаемые поверхностными водными объектами | 0,47 | 0,47 |
| ИТОГО |  | 367,47 | 367,47 |
| хутор Устье |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51,24 | 51,24 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 29,05 | 29,05 |
|  | Территории, занимаемые поверхностными водными объектами | 1,22 | 1,22 |
| ИТОГО |  | 81,51 | 81,51 |
| хутор Яновка |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,63 | 11,63 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 1,06 | 1,06 |
| ИТОГО |  | 12,69 | 12,69 |
| хутор Весёлая Долина |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,46 | 15,46 |
| ИТОГО |  | 15,46 | 15,46 |
| село Поляна |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 128,66 | 128,66 |
| ИТОГО |  | 128,66 | 128,66 |
| ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  | 2092,18 | 2093,54 |
| Площадь функциональных зон за границами населенных пунктов: |  |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,24 | 0,24 |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | 33,15 | 33,15 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 42,65 | 42,65 |
| Зона кладбищ |  | 1,36 | - |
| Площадь территорий, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются: |  |  |  |
| Сельскохозяйственные угодья |  | 14937,28 | 14937,28 |
| Леса |  | 1864,42 | 1864,42 |
| ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  | 18971,28 | 18971,28 |

    - Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Староведугского сельского поселения:

  - Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района.

  - Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

    - Предложения по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Староведугского сельского поселения:

  - Проведение мероприятий по разработке по установлению проектов зон охраны воинских захоронений в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

    - Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

Водоснабжение

Насущными вопросами системы водоснабжения Староведугского сельского поселения являются высокая степень износа водопроводных сетей и водонапорных башен.

Развитие системы водоснабжения предполагает:

- Охват сетями водоснабжения 50 % территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий, рассмотрение которых производится отдельно по населенным пунктам.

Реализация схемы водоснабжения предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей.

При строительстве новых сетей применяются пластиковые трубы, водозапорная арматура, водозаборные колонки. Для увеличения надежности и бесперебойности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание водопровода.

Для нужд пожаротушения предусмотрены гидранты, согласно нормам.

Пять скважин, находящихся на территории Староведугского сельского поселения, требуют капитального ремонта из-за снижения производительности вследствие пескования фильтров

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения

Водоотведение

Централизованные системы отведения на территории Староведугского сельского поселения отсутствуют.

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

Газоснабжение

На сегодняшний день на территории Староведугского сельского поселения газоснабжение можно считать достаточным для обеспечения жилищного и хозяйственного сектора.

Дальнейшее развитие газификации населенных пунктов предусматривает подключение домовладений неподключенных к системе газоснабжения.

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- проектирование и строительство газовых котельных для существующих объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения.

Электроснабжение

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- в целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается замена светильников на энергосберегающие, автоматическое управление уличным освещением;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

    - Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

  - Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Староведугского сельского поселения.

  - Щебенение всех грунтовых дорог.

  - Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения.

  - Благоустройство существующей улично-дорожной сети.

    - Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами  жилищного строительства:

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией, общая площадь жилищного фонда в Староведугском сельском поселении по состоянию на 01.01.2026 составляет 65,358 тыс. м2.

Согласно РНГП ВО средняя жилищная обеспеченность составляет 30 м2 на одного человека (в среднем по области). Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен индивидуальными жилыми домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя.

Общая численность населения на территории Староведугского сельского поселения на 01.01.2026 – 1581 человек.

Таким образом, показатель жилищной обеспеченности составляет 41,3 кв.м./чел. Этот показатель выше нормативного.

Помимо этого, необходимо учитывать сценарий демографического прогноза, согласно которому население Староведугского сельского поселения к 2046 году должно увеличиться на 97 человек и составить 1678 человек. Показатель жилищной обеспеченности с учетом текущего жилого фонда для прогнозируемого населения будет равен 38,95 кв.м./чел. В этой связи, нужно учесть необходимость в обеспечении комфортным жильем нового населения, а это еще 1762 кв.м общей площади нового жилого фонда (квартир).

Обеспечить новым комфортным жильем необходимо также и льготные категории граждан, ветеранов ВОВ, инвалидов, выпускников интернатов, многодетные семьи и пр.

Все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на необходимость развития нового жилищного строительства.

Решение комплекса проблем в жилищной сфере должно осуществляться программными методами, как принятием участия в соответствующих федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах.

Основными направлениями в жилищном строительстве на расчетный срок генерального плана должны быть повышение уровня благоустройства жилого фонда, по основным показателям (отопление, газоснабжение, водоснабжение, канализация).

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения.

- Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам).

- Комплексное благоустройство жилых территорий (кварталов).

- Увеличение общей площади жилого фонда с  65358 кв.м. до 67120 кв.м. Площадь нового жилищного фонда 1762 кв.м.

    - Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг (видеотеки, специализированные спортклубы и т.д.), реформирование коммерческо-деловой сферы, направленное на повышение деловой активности населения (разукрупнение учреждений и предприятий) и, как следствие, – увеличение общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения  медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью  повышения  комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В соответствии с данными, предоставленными департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по состоянию на 2025-2026 учебный год, на территории Староведугского сельского поселения располагаются:

- МКОУ Староведугская СОШ №1 вместимостью – 640 мест

- МКОУ Староведугская СОШ №1 (Группа дошкольного образования) вместимостью – 25 мест.

Для существующей численности населения – 1581 человек, необходимо:

- 142 места в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

- 63 места в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Учитывая демографический прогноз, население Староведугского сельского поселения должно до 2046 года увеличиться на 97 человек.

Для расчетной численности населения – 1678 человек необходимо:

- 151 место в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

- 67 мест в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Вместимость существующей средней образовательной школы на территории Староведугского сельского поселения будет удовлетворять потребности населения при базовом расчете.

Учитывая факт того, что существующее учреждение дошкольного образования не заполнено на 100%, а для расчетной численности требуется увеличение вместимости всего на 4 места, показатели существующего объекта дошкольного образования будут удовлетворять потребности населения при базовом расчете, следовательно строительство или расширение детского сада не требуется.

    - Предложения по обеспечению территории Староведугского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения:

  - Озеленение улиц, территории общественного центра, внутриквартальных пространств.

  - Благоустройство рекреационных зон поселения:

-благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

-очистка территории;

-устройство малых форм;

-устройство площадок для мусора;

-озеленение территории.

  - Нормативное озеленение территорий существующих школ из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка.

  - Нормативное озеленение санитарно-защитных зон.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения – местами (площадками) накопления ТКО и местами захоронений:

  - Поддержание порядка на территории кладбищ:

- уборка и очистка территории кладбищ;

- устройство мест накопления отходов.

  - Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО в жилой застройке, с последующей передачей специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для захоронения.

  - Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления отходов в местах массового отдыха.

    - Предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

  - Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

  - Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

  - Комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Более подробно данные вопросы рассмотрены в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Тома II настоящего генерального плана.

    - Предложения по охране окружающей среды:

  - Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение центральных улиц.

  - Своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций.

  - Установление санитарно-защитных зон от предприятий, находящихся на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

  - Создание централизованной системы водоотведения и очистных сооружений; создание ливневой системы канализации;

  - Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов;

  - Организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

  - Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин.

  - Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния.

  - Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии.

  - Разработка и реализация схем по обращению с отходами производства и потребления (в том числе с ТКО), заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

  - Заключение необходимых договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

  - Организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированным предприятиям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

  - Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

  - Проведение гидрогеологических изысканий с целью выбора земельного участка для размещения новых водозаборов.

  - Охрана территорий природно-экологического каркаса.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение объекта | Статус объекта | Функциональная зона (за исключением линейных объектов) | Характеристики объекта | Срок реализации | Вид планируемой зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Общественные пространства | Парк культуры и отдыха | Благоустройство парка в с. Старая Ольшанка по ул. Ольшанская | с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская | Планируемый к размещению | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь – 35000 кв. м. Продолжительность работы – круглогодичный | Расчетный срок | Не устанавливается |

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территорию Староведугского сельского поселения распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 №741-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Основные объекты федерального значения, расположенные на территории Староведугского сельского поселения:

- Водные объекты общего пользования.

Кроме того, на территорию Староведугского сельского поселения распространяется действие Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158.

Основные объекты регионального значения, расположенные на территории Староведугского сельского поселения:

- Объекты БУЗ ВО «Семилукская районная больница»:

- Староведугская врачебная амбулатория;

- Староведугский ФАП;

- Староольшанский ФАП.

- Объекты транспортной инфраструктуры:

- 20 ОП РЗ Н 8-28 «Нижняя Ведуга - Старая Ольшанка»;

- 20 ОП РЗ Н 2-28 «Землянск - Старая Ольшанка»;

- 20 ОП РЗ Н 9-28 «Старая Ведуга - Каменка»;

- 20 ОП РЗ Н 22-28 «Яновка - с. Меловатка».

- Объекты инженерной инфраструктуры:

- ВЛ 110 кВ 29,30 ПС 26-ПС Комплекс-ПС Нижнедевицк-ПС Нижняя Ведуга;

- ВЛ 35 кВ;

- ПС 35/10 кВ «Старая Ведуга».

- Объекты культурного наследия:

- Церковь Троицы.

На территории Староведугского сельского поселения планируемые для размещения и реконструкции объекты федерального и регионального значения отсутствуют.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территорию Староведугского сельского поселения распространяет действие документ территориального планирования Семилукского района Воронежской области:

- Схема территориального планирования Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области от 24.11.2011 № 291 (с последующими изменениями и дополнениями).

На территории Староведугского сельского поселения планируемые для размещения и реконструкции объекты местного значения муниципального района отсутствуют

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Полномочия и ответственность органов местного самоуправления
в сфере охраны окружающей среды.

Органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также экологической безопасности на соответствующих территориях; обязаны вести природоохранную деятельность (ст. 3 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Окружающая среда представляет собой, в частности, совокупность компонентов природной среды, а именно, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы) (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Воздействие, оказываемое хозяйственной или иной деятельностью, производимой на территории сельского поселения, может привести к негативному изменению окружающей среды, к ее загрязнению с повреждением естественных экологических систем и истощению природных ресурсов.

Состояние атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Староведугского сельского поселения могут оказывать:

- транспортное снабжение населения;

- хозяйственная и иная деятельность предприятий на территории сельского поселения;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

Транспортное оснащение в Староведугском сельском поселении представлено автомобильным и трубопроводным транспортом.

По территории поселения проходят автодороги регионального и местного значения. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей транспорта является увеличение его количества, изношенность, а также недостаточная развитость улично-дорожной сети.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории поселения представлен газопроводами высокого, среднего и низкого давления. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате стравливания газа во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, представлена следующими видами:

- растениеводство,

- животноводство.

По данным ЕГРН от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Староведугского сельского поселения санитарно-защитные зоны не установлены.

Состояние поверхностных вод

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- сброс неочищенных сточных вод, в частности от предприятий;

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки ливневых стоков.

На территории Староведугского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения и ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий и территорий предприятий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на состояние поверхностных вод.

Состояние подземных вод

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает эксплуатация подземных вод для нужд населения и предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате отсутствия очистки сточных вод, образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности предприятий;

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от селитебной территории, не присоединенных к централизованной системе водоотведения.

Состояние почв

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

Основными источниками загрязнения почв являются:

- неочищенные сточные воды, с селитебной территории и территории предприятий;

- транспортные средства и дорожно-уличная сеть;

- отходы производства и потребления и медицинские отходы.

Вблизи дорожно-уличной сети происходит загрязнение почвы тяжелыми металлами. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

В случае несоответствия имеющихся мест накопления отходов производства и потребления санитарно-эпидемиологическим требованиям, происходит загрязнение почвы, зачастую превосходящее ее естественную способность к самоочищению.

Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления и медицинскими отходами приводит к загрязнению почвы.

В поселении образуются виды отходов I-V классов опасности, которые образуются в результате:

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств (автотранспорт, спецтехника и трубопроводный транспорт);

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы).

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ)) накопление отходов производства и потребления допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходы I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены в преимущественно ТКО.

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

Деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности предприятий, осуществляется в соответствии с заключенными договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- Санитарные правила)) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы.

Отходы класса А, являющиеся эпидемиологически безопасными медицинскими отходами, приближенными по составу к твердым коммунальным отходам (не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам), относятся к ТКО (статья 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами.

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором АО «Экотехнологии». АО «Экотехнологии» является эксплуатирующей организацией объекта обработки ТКО, на котором ТКО подвергаются сортировке. Объект обработки ТКО расположен на территории Девицкого сельского поселения в юго-восточной части карьера «Средний», 210+650м (лево) а/д «Курск-Воронеж-Борисоглебск». Деятельность по обращению с отходами осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности № Л020-00113-36/00099500.

Оставшиеся после сортировки отходы передаются для захоронения на территории объекта размещения отходов (номер ОРО 36-00021-З-00592-250914), который расположен  на территории Девицкого сельского поселения в юго-восточной части карьера «Средний», ПК 210+250 м (лево) автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск». Эксплуатирующей организацией объекта размещения отходов является ООО «ЭкоСфера», который расположен на территории Девицкого муниципального района в юго-восточной части карьера «Средний», ПК 210+250 м (лево) автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск» и осуществляет сбор ТКО с целью их захоронения в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности № Л020-00113-36/00045266.

Радиационная обстановка

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды на административных территориях Воронежской области выполнены замеры гамма-фона на открытой местности. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области).

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных компонентов, характеризующихся способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе и защищённостью природоохранными мерами.

Природно-экологический каркас включает в себя основные и второстепенные элементы:

- основные элементы состоят из территорий, выполняющих защитные функции по отношению к окружающей среде (заповедники и заказники, природные парки, памятники природы, защитные леса, болотные и лесные природно-территориальные комплексы);

- второстепенные элементы предназначены для снижения негативного воздействия на основные элементы природно-экологического каркаса (охранные зоны).

Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

На территории Староведугского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для выполнения природоохранных (защита водных ресурсов, почв и атмосферного воздуха от загрязнений), санитарно-эпидемионогических, оздоровительных и прочих функций.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные, ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные, приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети - в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Лесной фонд на территории поселения

На территории Семилукского сельского поселения, в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель лесного фонда составляет 1864,42 га.

Водоохранные зоны рек

Согласно статье 65 Федерального закона №74 - ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Староведугского сельского поселения, представлены в разделе 2.9. «Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории» п. 2.9.4. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям.

На территории Староведугского сельского поселения установлены границы зоны затопления при половодьях и паводках рек Ведуга и Ольшанка 1% обеспеченности.

В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» защиту территории сельского поселения от затопления следует осуществлять:

- обвалованием или защитой территорий со стороны водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок или реконструкции жилых, промышленных и других объектов;

- аккумуляцией, регулированием стока, отводом поверхностных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель;

- созданием отводных (обводных) каналов.

Для защиты территорий от подтопления следует применять:

- дренажные системы;

- противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые в соответствии с СП 23.13330;

- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, включая искусственное повышение рельефа до планировочных отметок, обеспечивающих соблюдение нормы осушения;

- прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования;

- регулирование уровенного режима водных объектов;

- посадку деревьев с поверхностной корневой системой;

- технические решения, направленные на защиту водонесущих инженерных коммуникаций от повреждений, вызванных просадками грунта вследствие его подмыва, корнями растений и т.п. (защитные обоймы, футляры, прикорневые барьеры, усиленная гидроизоляция);

- противофильтрационные устройства из глиноцементобетона, проектируемые с учетом требований СП 39.13330, и из местных полиминеральных глин, проектируемые с учетом требований СП 45.13330 и приложения В.

Территории природно-экологического каркаса

Основными элементами природно-экологического каркаса Староведугского сельского поселения являются:

- земли лесного фонда;

- водоохранные зоны;

- сенокосные и пастбищные угодья;

- защитные лесные насаждения.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) относятся:

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС. ЧС техногенного характера (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В Староведугском сельском поселении наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, сжиженные углеводороды (СУГ) по автодорогам, проложенным по территории поселения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

Аварии на автомобильном транспорте

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

По территории Староведугского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- 20 ОП РЗ Н 8-28 «Нижняя Ведуга - Старая Ольшанка»;

- 20 ОП РЗ Н 2-28 «Землянск - Старая Ольшанка»;

- 20 ОП РЗ Н 9-28 «Старая Ведуга - Каменка»;

- 20 ОП РЗ Н 22-28 «Яновка - с. Меловатка»;

по которым может осуществляться транспортировка СУГ и нефтепродуктов в цистернах.

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах

В настоящее время газоснабжение Староведугского сельского поселения развивается на базе природного газа от ГРС «Карла-Маркса».

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

Для предупреждения ЧС техногенного характера проводится комплекс мероприятий организационного, технического, правового характера, направленных на недопущение аварий и катастроф, прежде всего на опасных объектах и на транспорте. В 1993 году Международной организацией труда принята Конвенция по предотвращению промышленных катастроф.

Основные мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на опасных объектах хозяйствования:

- размещение опасных объектов на безопасном удалении от жилой застройки и других объектов;

- внедрение автоматических и автоматизированных систем контроля безопасности производства;

- повышение надежности самих систем контроля;

- своевременная замена устаревшего оборудования;

- своевременная профилактика и техническое обслуживание техники и оборудования;

- соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования;

- совершенствование противопожарной защиты и контроль системы пожарной безопасности;

- снижение опасных веществ на объектах до необходимого количества;

- соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ;

- использование результатов прогнозирования чрезвычайных ситуаций для совершенствования систем безопасности.

Для предупреждения техногенных пожаров проводят профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация машин и транспорта, правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж людей по пожарной безопасности, организация добровольных пожарных дружин, издание приказов по обеспечению пожарной безопасности.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение норм и правил при проектировании зданий, сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

К режимным мероприятиям относятся: запрет курения в неустановленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: своевременная подготовка ремонта и испытания оборудования, профилактические осмотры.

Для предупреждения аварий и катастроф на транспорте проводят комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. Основными мероприятиями являются:

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный профилактический ремонт и техническое обслуживание;

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта;

- соблюдение водителями правил дорожного движения;

- выбор транспортных средств для перевозки наиболее опасных грузов;

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения;

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и железных дорог;

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года и состояние погоды;

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта.

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС (ГОСТ Р 22.0.03-2022) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основные причины природных ЧС в порядке повторяемости, следующие: сильные дожди, сильные ветры, наводнения, снегопады, морозы, метели, заморозки.

Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов Воронежской области.

Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы затопления играют антропогенные факторы - вырубка лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формированию могут приводить неправильное осуществление паводкозащитных мер, ведущее к прорыву дамб; разрушение искусственных плотин; аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка и осуществление эффективных мер предотвращения затопления и защиты от них.

В соответствии  с данными ЕГРН в Староведугском сельском поселении зафиксированы зоны подтопления и затопления паводком 1% обеспеченности от рек Ведуга и Ольшанка:

Приказом Донского бассейнового водного Управления Федерального агентства водных ресурсов от 19.01.2024 № 16 утверждены границы зон затопления и подтопления х. Устье Староведугского сельского поселения:

- зона затопления территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального Воронежской области при половодьях и паводках р. Ведуга и р. Ольшанка 1% обеспеченности. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1949);

- зона слабого подтопления на территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1944);

- зона умеренного подтопления на территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1948);

- зона сильного подтопления на территории х. Устье Староведугского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1943).

Приказом Донского бассейнового водного Управления Федерального агентства водных ресурсов от 19.01.2024 № 17 утверждены границы зон затопления и подтопления х. Яновка Староведугского сельского поселения:

- зона затопления, установленная в отношении территории х. Яновка Семилукского муниципального Воронежской области при половодьях и паводках р. Ведуга 1% обеспеченности. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1951);

- зона слабого подтопления, установленная в отношении территории х. Яновка Семилукского района Воронежской области. Данные о границах внесены в ЕГРН (реестровый номер: 36:28-6.1950).

Традиционным в Воронежской области является такое бедствие, как лесной пожар.

В соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 15.01.2026 № 11 «Об утверждении перечней населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году» в Староведугском сельском поселении угрозе ландшафтных (природных) пожаров подвержены следующие населенные пункты: село Старая Ведуга, хутор Весёлая Долина, хутор Каменка, хутор Яновка, село Старая Ольшанка, село Поляна.

Другим видом опасных природных явлений и процессов являются экзогенные геологические опасные явления и процессы в виде таких явлений, как оползни. Чаще всего оползневые явления происходят осенью и весной, когда больше всего дождей.

Среди атмосферных опасных процессов, происходящих на территории Воронежской области, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи, сильные ливни, снегопады. Для летнего периода на территории области характерны штормовые явления в виде сильного ветра, ливня с градом, наиболее часто наблюдаются эти явления в июне-июле. В связи с чем, повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций до регионального уровня, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного характера практически невозможно. Однако существует ряд опасных природных явлений и процессов, негативному развитию которых можно воспрепятствовать, например выполнением следующих защитных мероприятий:

- для смягчения эрозивных почвенных процессов используют защитные лесонасаждения;

- для предупреждения градобитий в облака вводится твердая углекислота или другие химреагенты с самолетов или путем обстрела из орудий;

- для ослабления ураганов, смерчей, шквалов и бурь в кучево-дождевые облака вводят йодистое серебро или другие химреагенты. Для засева урагана йодистым серебром реактивный самолет на высоте 12 км, над центром урагана, сбрасывает «бомбы» с йодистым серебром, которые, взрываясь, вызывают его искусственное расширение с последующим уменьшением силы действия;

- для ослабления наводнений ликвидируют заторы и зажоры на реках весной с помощью взрывов, задерживают влагу на полях, применяя различные способы (полостное земледелие, контурная пахота, глубокая вспашка, кротование, устройство дренажей), строят дамбы и плотины, спрямляют русла рек, углубляют отдельные участки рек;

- во время засухи возможно искусственно вызвать над полями дождь, вводя в облака йодистое серебро или другие химреагенты;

- для предупреждения развития лесных пожаров делают просеки, строят лесные дороги, оборудуют минерализованные полосы, производят патрулирование средствами авиации с выявлением и последующей ликвидацией очагов возгорания;

- для ослабления воздействия заморозков в теплое время года создают дымовые завесы над защищаемыми участками и прочее.

7.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка на территории Староведугского сельского поселения, является фактором экологического риска и возможного возникновения ЧС природного характера.

Потенциальная эпидемиологическая опасность на территории Староведугского сельского поселения зависит от фонового уровня инфекционной заболеваемости, географического положения, направленности интенсивности миграционных процессов, определяющих возможность заносов инфекционных болезней, уровня санитарно-коммунального благоустройства и противоэпидемического готовности.

В рамках обеспечения биологической безопасности и профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) определяющее значение имеет вероятность распространения инфекции. Относительный критерий «ориентирное число заражений от одного источника» отражает потенциальную способность возбудителя передаваться внутри человеческой популяции. Градация инфекционных болезней по риску распространения определяется в зависимости от механизма передачи возбудителя от человека к человеку, времени года, ретроспективных данных о проявлении эпидемического процесса различных нозологический форм инфекционных болезней. На интенсивность проявления эпидемического процесса антропонозов влияют следующие условия, которые характеризуют определенный социум (санитарно-гигиенические, культурно-бытовые, уровень охвата населения вакцинацией). Потенциал передачи возбудителя при зооантропонозах определяется совокупностью природных и социальных условий, зависит от формы заболевания. Для трансмиссивных инфекций решающее значение играет природный фактор -климатические условия. Больные зоонозами и сапронозами не представляют значительной опасности для окружающих, так как вероятность передачи возбудителя от человека к человеку исключена или крайне мала.

При появлении больного человека инфекции целесообразно подразделить на представляющие индивидуальную и популяционную опасности с учетом региональных ретроспективных данных о прошлых эпидемиях на территории. включая характеристику инфекционного агента, особенность населенного пункта и его ресурсную обеспеченность.

В 2022 году по поручению Правительства Российской Федерации на территории субъекта начала реализовываться стратегическая инициатива «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья» на 2022-2030 годы, направленная на обеспечение защиты территории и каждого человека от эпидемических рисков, в том числе раннюю, доступную диагностику и профилактику заболеваний. Основная цель - формирование адаптивной системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы биологической опасности санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

В состав спектра региональной инфекционной патологии входят: острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточнённой локализации (включая грипп), группа острых кишечных инфекций, инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителей, зоонозные и природно-очаговые инфекционные заболевания, паразитарные заболевания , социально обусловленные инфекции, COVID, укусы.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем.

Заболевание туберкулезом рассматривают во всем мире не только в качестве медицинской проблемы, но и как одну из важнейших социальных проблем. На протяжении последних пяти лет в субъекте наблюдалась динамика снижения заболеваемости туберкулёзом, однако в 2022 году зарегистрирован рост показателя по сравнению с 2021г.

В структуре инфекций с фекально-оральным механизмом передачи преобладали острые кишечные инфекции (далее - ОКИ) неустановленной этиологии, составившие в 2022 году 49,9%.

Структура возбудителей ОКИ установленной этиологии представлена бактериальными и вирусными возбудителями. Среди бактериальных возбудителей ОКИ вызваны: эшерихиями, кампилобактериями, иерсиниями. В динамике за последние три года отмечается рост заболеваемости ОКИ вирусной этиологии.

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией с 2013 года регистрируется практически круглогодично, прослеживается чётко выраженная «летне-осенняя» сезонность с началом эпидподъёма в июле-августе, пиком в сентябре-октябре.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по группе острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов А и Е, энтеровирусной инфекции необходимо увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных централизованными сетями водоснабжения путем строительства водозаборов и водопроводов хозяйственно - питьевого водоснабжения. Обеспечение не канализованных населенных пунктов централизованными сетями канализации и отводом сточных вод на очистные сооружения с последующей их очисткой и обеззараживанием; обеспечение безопасного функционирования зон рекреаций водных объектов путем благоустройства мест массового отдых населения у водных объектов; незамедлительное устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях; обеспечение эффективной очистки и обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации; внедрение современных технологий очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации и обеспечение сброса в водные объекты эпидемиологически безопасных сточных вод.

На территории Воронежской области, на протяжении последних лет эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по бешенству остается напряжённой.

Необходимо проведение мероприятий по профилактике бешенства совместными действиями служб области. Опыт показывает, что бешенство можно искоренить только планомерным и строгим проведением профилактических мероприятий: это вакцинация и устранение промежуточного звена (главных распространителей бешенства - бродячих собак и бездомных кошек). О каждом случае покусов домашних животных дикими или бродячими животными, или при подозрении на заболевание бешенством следует сообщать в ветеринарное учреждение и немедленно принимать необходимые меры по изоляции подозрительных животных.

Актуальные проблемы, формирующие санитарно-эпидемиологическую обстановку, распространение коронавирусной инфекции, характерные особенности влияния факторов среды обитания и их комбинации на состояние здоровья населения определяют приоритеты, меры и действия по минимизации рисков для здоровья с целью обеспечения стабильности и управляемости санитарно-эпидемиологическим благополучием населения на территории муниципального района. В последние годы направленность государственных региональных программ всё в большей степени гарантирует решение приоритетных направлений обеспечения санитарно-эпидемиологической обстановки и управления рисками для здоровья населения. Качественная оценка факторов среды обитания - основной вектор для приоритезации при формировании политики обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Основными мероприятиями по защите от природно-очаговых инфекций являются: разработка системы предупреждения населения, санитарная обработка мест рекреационного назначения (парки, скверы), вакцинация населения и скота.

Объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы) на территории Староведугского сельского поселения отсутствуют.

7.4. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по созданию до 1 января 2014 г. на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, комплексных систем экстренного оповещения населения.

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и др.

В случае возникновения масштабной ЧС на территории населенных пунктов Воронежской области для привлечения внимания населения перед речевой информацией будут включены электросирены и выносные акустические установки (ВАУ), которые будут дублироваться производственными гудками и автомобилями специального назначения (автомобили скорой помощи, полиции и др.). Гудки электросирен означают подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», продолжительность которого составляет 2 минуты 45 секунд.

Постановлением Правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 288 установлен «Перечень границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях населенных пунктов, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов».

Обеспечение пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу в результате пожара.

В соответствии с п.3 ст. 5 система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 87-ОЗ «О пожарной безопасности в Воронежской области» регулирует отношения в области обеспечения пожарной безопасности на территории Воронежской области между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций органов государственной власти области и органов местного самоуправления.

Противопожарная служба Воронежской области Государственной противопожарной службы (далее - противопожарная служба Воронежской области) создается Правительством Воронежской области в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций от пожаров и входит в систему Государственной противопожарной службы.

Основными задачами противопожарной службы Воронежской области являются:

1) организация и осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

3) осуществление в установленном порядке тушения пожаров (за исключением случаев, определенных Федеральным законом «О пожарной безопасности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), проведение возложенных на нее аварийно-спасательных работ на территории области;

4) организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

5) организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности;

В соответствии с ст. 76 Федерального закона № 123 здания пожарных депо на территории населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут. Так же степень огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности всех проектируемых в границах населенных пунктов объектов капитального строительства необходимо предусматривать согласно ст. 87 указанного закона; минимальные противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и сооружениями, а также от границ застройки до лесных насаждений должны соответствовать требованиям  гл. 16 Федерального закона № 123.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов устанавливаются СП 11.13130.2009. «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181.

Приказом Главного управления МЧС России по Воронежской области от 21.04.2025 № 378 утвержден Перечень сил и средств подразделений Семилукского пожарно-спасательного гарнизона:

Перечень сил и средств подразделений Семилукского

пожарно-спасательного гарнизона

| № п/п | Наименование подразделений пожарной охраны | Место дислокации пожарной части |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПСЧ-55 ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области» | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 1а |
| 2 | ПСЧ-61 | Семилукский МР, с. Землянск |
| 3 | ПСЧ-62 КУВО «ГО, ЗН и ПБ Воронежской области» | с. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, 34 |
| 4 | ПСЧ-92 КУВО «ГО, ЗН и ПБ Воронежской области» | с. Губарево, ул. Мира, 5б |

На территории Староведугского сельского поселения пожарно-спасательные части отсутствуют.

Населенные пункты Староведугского сельского поселения относится к району (подрайону) выезда ПСЧ-62 с. Нижняя Ведуга. Расчетное время прибытия к наиболее удаленным населенным пунктам (хутор Каменка, хутор Рогачиха, село Старая Ольшанка, село Поляна) составляет от 23 до 33 минут.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Настоящим генеральным планом Староведугского сельского поселения не предусматривается строительство пожарно-спасательных частей на территории поселения.

Требования пожарной безопасности при планировке территорий населенных пунктов устанавливаются разделом II Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержденным Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее по тексту - СП 8.13130).

Согласно п. 5.1. СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 указанного свода правил.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130 для поселения с числом жителей более 1, но не более 5 тыс. чел. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар принимается  10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1.

Таким образом, расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение с учетом численности населения Староведугского сельского поселения принят 10 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130 составляет 3 часа, расход воды в сутки соответственно равен 10х3х3,6= 108 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Развитие противопожарного водоснабжения и сети пожарных гидрантов и емкостей противопожарного запаса воды следует проектировать с учетом условия обслуживания ими зданий или сооружений в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы населенных пунктов, входящих в состав Староведугского сельского поселения, утверждены, сведения о границах внесены в ЕГРН.

В рамках настоящего проекта генерального плана в отношении населенного пункта хутора Каменка проведена корректировка границ в части включения в границы населенного пункта территории, занятой гражданскими захоронениями (действующее кладбище), площадью 1,36 га.

С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Староведугского сельского поселения составит 2093,54 га, в том числе:

- с. Старая Ведуга – 1316,96 га;

- с. Старая Ольшанка – 367,47 га;

- с. Поляна – 128,66 га;

- х. Каменка – 153,01 га;

- х. Устье – 81,51 га;

- х. Яновка – 12,69 га;

- х. Рогачиха – 17,78 га;

- х. Весёлая Долина – 15,46 га.

Генеральный план дополнен приложениями к Тому I «Сведения о границах населенных пунктов села Старая Ведуга, хутора Каменка», «Сведения о границах населенных пунктов хутора Весёлая Долина, хутора Рогачиха, хутора Устье, хутора Яновка, села Поляна, села Старая Ольшанка» и Фрагментом карты границ населенных пунктов. Границы села Старая Ведуга, хутора Каменка.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние (2026 г.) | I очередь проекта (2036г.) | II очередь проекта (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли по категориям |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 2092,18 | 2093,54 | 2093,54 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 14981,29 | 14979,93 | 14979,93 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 33,39 | 33,39 | 33,39 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 1864,42 | 1864,42 | 1864,42 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1581 | 1480 | 1678 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего): | м.кв. | 65358 | 67120 |  |
| 3.2. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 41,3 | 40 |  |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | кол-во/ кол-во проектных мест | 1/640 | 1/640 |  |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | кол-во/ кол-во проектных мест | 1/25 | 1/25 |  |
| 4.3. | Спортивные сооружения | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | кол-во | 3 | 3 | 3 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (СДК) | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Озеленение |  |  |  |  |
| - | Зеленые насаждения общего пользования | м.кв./чел | - | 23,65 | 20,86 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |
| 6.1. | Внешний транспорт |  |  |  |  |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | 4/29,77 | 4/29,77 | 4/29,77 |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 75,9 | 75,9 | 75,9 |

11. ПРИЛОЖЕНИЕ